附件1：采购设备预算金额及主要技术参数

| 序号 | 设备名称 | 单价限价（万元） | 主要技术参数 | 备注 （国产/进口） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X线正电子发射断层扫描仪(PET/CT) | 3500 | 1、机架部分：一体化机架水风冷内置激光定位； 2、PET 部分横向视野（FOV） ≥70cm；轴向视野（AFOV） ≥16.4cm；图像层数 ≥81 层；厚度 ≤2mm； PET 探测环数 ≥39 环；PET探测器直径 ≤84.2cm；光电倍增管数目 ≥576；LSO 晶体或 LYSO 晶体 BS 晶体；(长 x 宽 x 高) ≤4*4*20mm；晶体相对光输出量 ≥75；PET晶体数目 ≥22336 块；晶体发光衰变（余辉）时间 ≤40ns； 3、CT 部分：螺旋 CT 数据通道数（DAS） ≥64；探测器排数 ≥32 排； 每排探测器通道个数 ≥1472；最薄扫描层厚 ≤0.6mm；球管扫描速度 ≤0.33 秒/圈；球管小焦点 ≤0.7x0.7 mm；球管大焦点 ≤0.9x1.1 mm；图像重建速度 ≥40 幅/秒；图像重建视野 ≥70cm；图像重建矩阵 ≥512x512；CT 重建层数 ≥64； 4、扫描床：PET 与 CT 共同扫描范围 ≥198cm；床垂直移动最低高度 ≤53cm；床承重量 ≥227kg。 | 进口 |