Q/LM

贵州省食品安全企业标准

Q/LM 0001S—2019

火 锅 底 料

2019―12―10发布                          2019―12－10实施

六盘水市龙马调味品有限公司发布

Q/LM 0001S—2019

前    言

本标准依据GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》而制定。

本标准由六盘水市龙马调味品有限公司提出。

本标准起草单位：六盘水市龙马调味品有限公司。

本标准主要起草人：蔡道龙。

Q/LM 0001S—2019

火 锅 底 料

1  范围

本标准规定了火锅底料的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于我公司生产经营的火锅底料。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2716  食品安全国家标准 植物油

GB 2720  食品安全国家标准 味精

GB 2721  食品安全国家标准 食用盐

GB 5009.3  食品安全国家标准 食品中水分的测定

GB 5009.11  食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定

GB 5009.12  食品安全国家标准 食品中铅的测定

GB 5009.44  食品安全国家标准 食品中氯化物的测定

GB 5009.227  食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定

GB 5009.229  食品安全国家标准 食品中酸价的测定

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB 7718  食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB 10146  食品安全国家标准 食用动物油脂

GB 14881  食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB/T 15691  香辛料调味品通用技术条件

GB 28050  食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则

SB/T 10371  鸡精调味料

JJF 1070  定量包装商品净含量计量检验规则

DBS52/013  食品安全地方标准 贵州辣椒干

国家质检总局75号令（2005） 定量包装商品计量监督管理办法

3  品种及配料

Q/LM 0001S—2019

3.1  糍粑辣火锅底料

配料：干辣椒，生姜，大蒜，花椒，食盐，西红柿，鸡精，味精，菜籽油。

3.2  牛油火锅底料

配料：干辣椒，生姜，大蒜，花椒，食盐，西红柿，鸡精，味精，牛油，茴香，三萘，八角，草果。

4  要求

4.1  原料

生产用水应符合GB 5749的规定。菜籽油应符合GB 2716的规定。牛油应符合GB 10146的规定。味精应符合GB 2720的规定。鸡精应符合SB/T 10371的规定。食盐应符合GB 2721的规定。干辣椒应符合DBS52/013的规定。花椒、茴香、三萘、八角、草果等香辛料应符合GB/T 15691的规定。其他辅料应符合相应标准和有关规定。

4.2  感官要求

感官要求见表1。

表1  感官要求

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 形 态 | 糍粑辣火锅底料呈半固态。牛油火锅底料常温下呈固态，稍加热即呈半固态 |
| 色 泽 | 呈本品固有色泽，均匀一致 |
| 气 味 | 具有本品固有香味，无酸败、霉变、哈喇等异味 |
| 杂 质 | 正常视力无可见外来杂质 |

4.3  理化卫生指标

理化卫生指标见表2。

表2  理化卫生指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 水分，% | ≤60.0 |
| 食盐a（以NaCl计），% | ≥3.0 |
| 酸价（以脂肪计），（KOH）mg/g | ≤5.0 |

Q/LM 0001S—2019

表2续  理化卫生指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 过氧化值（以脂肪计），% | ≤0.25 |
| 总砷（以As计），mg/kg | ≤0.45 |
| 铅（以Pb计），mg/kg | ≤0.95 |
| a.与1.00 mL硝酸银标准滴定溶液[c(AgNO3)=1.000 mol/L]相当于氯化钠的质量为0.0585（g）； |  |

4.4  净含量

净含量应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。

4.5  生产加工过程卫生要求

应符合GB 14881的规定。

5  试验方法

5.1  感官检验

将少许样品置于洁白瓷盘中，目测其形态、色泽，嗅其气味。

5.2  理化卫生检验

5.2.1  水分的测定按GB 5009.3规定的方法进行。

5.2.2  食盐的测定按GB 5009.44规定的方法进行。

5.2.3  总砷的测定按GB 5009.11规定的方法进行。

5.2.4  铅的测定按GB 5009.12规定的方法进行。

5.2.5  过氧化值的测定按GB 5009.227规定的方法进行。

5.2.6  酸价的测定按GB 5009.229规定的方法进行。

5.3  净含量检验

按JJF 1070规定的方法进行。

6  检验规则

6.1  组批

应以每次投料、同一班次生产且包装完好的产品为一批。

6.2  抽样

应从每批产品中随机抽取6包（最小独立销售包装）样品，其中3包作检验样品，另3包作备检样品。

6.3  检验

Q/LM 0001S—2019

6.3.1  出厂检验

6.3.1.1  产品出厂前应逐批进行出厂检验，经检验合格后并附产品合格标识方可出厂。

6.3.1.2  出厂检验项目应包括感官要求、净含量、水分、食盐、酸价和过氧化值。

6.3.2  型式检验

6.3.2.1  型式检验应每半年进行一次，凡有下列情况之一时亦应进行型式检验：

a.主要原料或生产工艺发生较大改变，可能影响产品质量时；

b.连续停产3个月后恢复生产时；

c.出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

d.国家质量监督管理部门提出型式检验要求时。

6.3.2.2  型式检验项目应包括本标准4.2～4.4的所有要求。

6.4  判定

受检项目均符合本标准规定时，判定该批产品合格。当出现不符合本标准规定的项目时，应对备检样品进行不合格项的复验，判定结果应以复验结果为准。

7  标志、标签、包装、运输、贮存

7.1  标志及标签

产品包装物上应有明显标志。食品标签应符合GB 7718和GB 28050的规定。

7.2  包装

产品应采用符合食品安全规定的包装材料进行包装，封口应严密，不得泄漏。

7.3  运输

产品在运输过程中，防止日晒雨淋。不得与有毒、有害、有异味的物品混合装运。

7.4  贮存

产品应存放在阴凉、干燥、清洁卫生的库房内，离地离墙存放，其间距不得少于20cm。