贵州省食品安全企业标准

Q/LZW

- Q/LZW 0001S-2019

荞 皮

2019-11-6发布

- 2019-11-8实施

七星关区粮滋味食品厂 发布

- 前    言

本标准按照GB/T 1.1《标准化工作导则 第一部分：标准的结构和编写规则》的规定编写。

本标准由七星关区粮滋味食品厂提出。

本标准起草单位：七星关区粮滋味食品厂。

本标准起草人：岳志方。

荞 皮

  - 范围

本标准规定了荞皮的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以小麦粉、苦荞粉为原料，添加玉米粉、糯米粉、马铃薯淀粉、冰糖、食用盐等辅料，经加适量水拌料、膨化、切断、烘干、包装等工序加工而成的需油炸膨化后食用的非即食荞皮。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 1355 小麦粉

GB 2760  食品安全国家标准 食品添加剂使用卫生标准

GB 2761  食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量

GB 2762  食品安全国家标准 食品中污染物限量

GB 5009.3  食品安全国家标准 食品中水分的测定方法

GB 5009.12  食品安全国家标准 食品中铅的测定方法

GB 5009.227 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定

GB 5009.229 食品安全国家标准 食品中酸价的测定

GB 5009.239  食品安全国家标准 食品酸度的测定

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB 7718  食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB/T 10458  荞麦

GB 14881  食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB 28050  食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则

JJF 1070  定量包装商品净含量计量检验规则

定量包装商品计量监督管理办法  (国家质量监督检验检疫总局2005年令第75号)

  - 要求

3.1  原料要求

3.1.1  小麦粉

应符合GB/T 1355的规定。

3.1.2  荞麦

应符合GB/T 10458的规定。

3.1.3  加工用水

应符合GB 5749的规定。

3.1.4  其他原辅料

应符合相应标准和有关规定。

3.2  感官要求

应符合表1的规定。

表1

| 项 目 | 要 求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色 泽 | 具有本品应有的色泽 | 将被测样品置于洁净的白瓷盘中，在自然光线下观察其色泽、组织状态和杂质，鉴别气味和滋味 |
| 气味、滋味 | 具有本品应有的气味、滋味，无异味无霉味 |  |
| 组织形态 | 片状 |  |
| 杂 质 | 无正常视力可见外来杂质 |  |

3.3  理化卫生指标

应符合表2的规定。

表2

| 项 目 | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 水分/（%） | ≤15.0 | GB 5009.3 |
| 酸度/[（0.1mol/L，NaOH）mL/10g] | ≤5.0 | GB 5009.239 |
| 铅(以Pb计）/（mg/kg） | ≤0.19 | GB 5009.12 |

3.4  食品添加剂

3.4.1  食品添加剂质量应符合相应的标准和有关规定。

3.4.2  食品添加剂的品种和使用量应符合GB 2760的规定。

3.5  净含量

应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。按JJF 1070的规定检验。

3.6  其他污染物限量

应符合GB 2762的规定。

3.7  真菌毒素限量

应符合GB 2761的规定。

3.8  食品生产加工过程的卫生要求

应符合GB 14881的规定。

  - 检验规则

4.1  组批

同一批原料、同一天、同一班次生产的同一品种产品为一批。

4.2  抽样方法

从每批产品的不同部位随机抽取3包(总量不少于1kg)，分别做感官、理化检验，留样。净含量按JJF 1070的要求进行抽样。

4.3  出厂检验

出厂检验项目包括：感官、净含量、水分、酸度。

4.4  型式检验

型式检验项目包括技术要求中3.2～3.8的全部项目及标签。

型式检验每半年进行一次，有下列情况之一，亦应进行：

a）新产品的试制鉴定时；

b）连续停产3个月以上，恢复生产时；

c) 正式生产后，如原料、生产工艺有较大改变，可能影响产品质量时；

d) 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

e) 国家质量监督部门提出进行型式检验要求时。

4.5  判定规则

当出厂检验项目或型式检验项目符合本标准规定时，判定该批产品合格。当出现不符合本标准规定的项目时，应对备检样品进行不合格项的复验，判定结果应以复验结果为准。

  - 包装、标签、标志、运输、贮存

- 5.1  包装

产品包装材料应符合相应食品安全国家标准和有关的规定。产品应包装严密,不得泄漏。

- 5.2  标签、标志

产品包装物上应有明显标志，包装储运图示标志应符合GB/T 191的规定。食品标签应符合GB 7718和GB 28050的规定。

- 5.3  运输

运输工具应清洁、卫生，禁止与有害物品混装、混运，搬运过程中避免剧烈撞击、防重压，防止日晒、雨淋。

- 5.4  贮存

产品应于通风、阴凉、干燥、清洁卫生的场所贮存，不得与有毒、有害、有异味的物品混贮；产品堆放应离地、离墙适当距离，按批次码放，并遵循先入库先出库的发货原则。

产品在规定的贮存条件下，保质期为24个月。