Q/LYKJ 0001S-2019

Q/LYKJ

贵州燎原科技有限公司企业标准

贵州燎原科技有限公司 发布

2019-10-21实施

2019-10-16发布

猕猴桃酵素饮品

- 前    言

本标准安全性指标按照GB 7101《食品安全国家标准 饮料》、GB 2761《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》制定，其余指标根据产品实际制定。

本标准依据GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》规则进行编写。

本标准由贵州燎原科技有限公司提出。

本标准起草单位：贵州燎原科技有限公司。

本标准主要起草人：李亮。

本标准发布时间：2019.10.16。

猕猴桃酵素饮品

- 范围

本标准规定了猕猴桃酵素饮品的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和保质期。

本标准适用于以猕猴桃为原料，经过挑选、清洗、晾干、削皮、榨汁等前处理，适量加入水、红糖做为辅料，经过接入菌种、发酵、澄清、离心分离、杀菌、包装等主要工序加工而成的预包装猕猴桃酵素饮品。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB 2761  食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量

GB 2760  食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

GB 2762  食品安全国家标准 食品中污染物限量

GB 2763  食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量

GB 4789.1  食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则

GB 4789.2  食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定

GB 4789.3  食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数

GB 4789.4  食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验

GB 4789.10  食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验

GB 4789.15  食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数

GB 4789.21  食品卫生微生物学检验 冷冻饮品、饮料检验

GB 4806.1  食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求

GB 5009.11  食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定

GB 5009.12  食品安全国家标准 食品中铅的测定

GB 5009.13  食品安全国家标准 食品中铜的测定

GB 5009.14  食品安全国家标准 食品中锌的测定

GB 5009.16  食品安全国家标准 食品中锡的测定

GB 5009.90  食品安全国家标准 食品中铁的测定

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB/T 6543  运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱

GB 7718  食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB/T 10468  水果和蔬菜产品pH值的测定方法

GB/T 12143  饮料通用分析方法

GB 14880  食品安全国家标准 食品营养强化剂使用标准

GB 14881  食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB 28050  食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则

GB 29921  食品安全国家标准 食品中致病菌限量

GB 31639  食品安全国家标准 食品加工用酵母

QB/T 4561  红糖

JJF 1070  定量包装商品净含量计量检验规则

国家质量监督检验检疫总局令第75号（2005）《定量包装商品计量监督管理办法》

国家质量监督检验检疫总局令第123号（2009）《食品标识管理规定》

- 要求

  - 原辅料要求

    - 猕猴桃：无腐烂、无霉变、无异味，应符合GB 2761、GB 2762、GB 2763的规定。

    - 菌种：应符合GB 31639的规定。

    - 红糖：应符合QB/T 4561的规定。

    - 加工用水：应符合GB 5749的规定。

  - 感官要求

- 应符合表1的规定。

- 表1  感官指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 色 泽 | 具有本品固有的色泽 |
| 气味和滋味 | 具有本品应有的香气和滋味，无异味 |
| 组织形态 | 目有产品固有的液体形态 |
| 杂 质 | 无正常视力可见杂质 |

  - 理化指标

- 应符合表2规定。

- 表2  理化指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 可溶性固形物（20℃以折光计），% ≥ | 2.0 |
| pH ≤ | 7.0 |
| 乙醇含量/（g/100g ） ≤ | 0.5 |
| 总砷（以As计），mg/L ＜ | 0.2 |
| 铅（Pb），mg/L ≤ | 0.25 |
| 锡a（以Sn计），mg/kg ＜ | 150 |
| 锌、铜、铁总和b，mg/L ＜ | 20 |
| a仅限于采用镀锡薄板容器包装的产品。 b仅限于金属罐装的产品。 |  |

  - 微生物指标

应符合表3（1）及表3（2）的规定。

表3（1）  微生物限量

| 项 目 | 采样方案a及限量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n | c | m | M |
| 菌落总数/（CFU/mL） | 5 | 2 | 102 | 104 |
| 大肠菌群/（CFU/mL） | 5 | 2 | 1 | 10 |
| 沙门氏菌 | 5 | 0 | 0 | — |
| 金黄色葡萄球菌 | 5 | 1 | 100CFU/mL | 1000CFU/mL |
| a样品的采样及处理按GB 4789.1和GB/T 4789.21执行。 |  |  |  |  |

表3（2）  微生物限量

| 项 目 | 采样方案及限量（若非指定，均以/25ml表示） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n | c | m | M |
| 沙门氏菌 | 5 | 0 | 0 | — |
| 金黄色葡萄球菌 | 5 | 1 | 100CFU/mL | 1000CFU/mL |
| 注：n为同一批次产品应采集的样品件数；c为最大可允许超出m值的样品数；m为致病菌指标可接受水平的限量值；M为致病菌指标的最高限量值。 |  |  |  |  |

  - 食品添加剂和食品营养强化剂

    - 食品添加剂和食品营养强化剂质量应符合相应的国家标准和有关规定。

    - 食品添加剂和食品营养强化剂的品种和使用量应分别符合GB 2760和GB 14880的规定。

  - 净含量

应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。

  - 生产加工过程卫生要求

应符合GB 14881的规定。

- 试验方法

  - 感官指标

取适量样品置于清洁、干燥的无色透明烧杯中，在自然光线下，观察其色泽、组织状态和杂质，并嗅其气味，清水漱口后，品其滋味。

  - 净含量

按JJF 1070规定执行。

  - 理化指标

    - 可溶性固形物（20℃以折光计）：按GB/T 12143规定执行。

    - pH：按照GB/T 10468规定的方法进行测试。

    - 乙醇含量：按GB/T 12143规定的方法进行测试。

    - 总砷（以As计）：按GB 5009.11规定执行。

    - 铅（Pb）：按GB 5009.12规定执行。

    - 锡（以Sn计）：按GB 5009.16规定执行。

    - 锌：按GB 5009.14规定执行。

    - 铜：按GB 5009.13规定执行。

    - 铁：按GB 5009.90规定执行。

  - 微生物指标

    - 菌落总数：按照GB 4789.2的规定执行。

    - 大肠菌群：按照GB 4789.3中的平板计数法的规定执行。

    - 霉菌、酵母菌：按照GB 4789.15的规定执行。

    - 致病菌（沙门氏菌、金黄色葡萄球菌）：分别按照GB 4789.4、GB 4789.10（第二法）的规定执行。

- 检验规则

  - 原辅料检验

原辅料入库需经本单位质量检验部门检验合格或索取产品检验合格证明后方可办理入库。

  - 出厂检验

    - 产品出厂需经本单位检验部门逐批检验合格，附产品检验合格证方能出厂。

    - 出厂检验项目包括感官指标、可溶性固形物、pH值、菌落总数、大肠菌群、净含量。

  - 型式检验

    - 正常生产时每半年进行一次型式检验；有下列情况时也应进行型式检验：

- a) 产品正式批量生产时；

- b) 原材料进货渠道改变时；

- c) 生产工艺有重大改变或产品质量不稳定时；

- d) 停产三个月以上，恢复生产时；

- e) 国家质量监督机构或主管部门提出型式检验要求时。

    - 型式检验项目为本标准3.1、3.7以外规定的所有要求。

  - 组批

同一批配料，同一生产班次，同一包装规格的产品为一组批。

  - 抽样方法及数量

    - 在成品库内，随机抽取同一批次并在保质期内的产品。

    - 抽样基数不得少于200瓶（罐），抽样数量为18瓶（罐）。样品分成2份，1份用于检验，1份用于备查。

  - 判定规则

    - 所检项目全部合格判为合格。

    - 若感官、理化中任何一项不符合本标准规定要求时，可对留样进行复检，复检合格则判该批次产品合格；若复检后仍有不合格项目，则判定该批次产品不合格。

    - 微生物指标项目不得复检，若微生物指标中任何一项不符合本标准规定要求时，则判定该批次产品不合格。

- 标签标志、包装、运输和贮存

  - 标签标志

预包装产品的标签、标识应符合GB 7718、GB 28050和《食品标识管理规定》的规定。包装上的储运图示标志应符合GB/T 191的规定。

  - 包装

    - 内包装容器应符合GB 4806.1的相关规定。

    - 外包装卫生清洁。若采用瓦楞纸箱，应符合GB/T 6543的规定。

  - 运输

运输工具应清洁、卫生、无异味、无污染。运输时避免强烈震荡，必须防止日晒雨淋，装卸时应轻取轻放。禁止与有毒、有害、有异味、有腐蚀性、易挥发、易污染的物品混装、混运。

  - 贮存

产品应贮存在阴凉、通风、干燥、清洁的仓库中。禁止与有毒、有害、有异味、有腐蚀性、易挥发、易污染的物品混贮、混放。

- 保质期

在符合本标准规定的条件下，未经启封，产品的保质期以标签标示为准。