贵州省食品安全企业标准

Q/CG

Q/CG 0002S-2019

从 古 豆 腐

2019-11-30发布

2019-12-10实施

盘州从古食品有限公司 发布

- 前    言

- 本标准根据GB/T 1.1《标准化工作导则 第一部分：标准的结构和编写》的规定制定。

- 本标准由盘州从古食品有限公司提出、批准。

- 本标准起草单位：盘州从古食品有限公司。

- 本标准主要起草人：张起立

从古豆腐

  - 范围

本标准规定了从古豆腐的术语和定义、技术要求（检验方法）、检验规则和标签、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于盘州从古食品有限公司生产的非即食的古今豆腐的生产、检验和销售。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191   包装储运图示标志

GB 1352  大豆

GB 1886.6 食品安全国家标准 食品添加剂 硫酸钙

GB 2760  食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

GB 2761  食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量

GB 2762  食品安全国家标准 食品中污染物限量

GB 5009.3  食品安全国家标准 食品中水分的测定

GB 5009.5  食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定

GB 5009.12  食品安全国家标准 食品中铅的测定

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB 7718  食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB 14881  食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB 1886.1 食品安全国家标准 食品添加剂 碳酸钠

GB 25584  食品安全国家标准 食品添加剂 氯化镁

GB 28050  食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则

JJF1070  定量包装商品净含量计量检验规则

原国家质检总局（2005）75号令  定量包装商品计量监督管理办法

  - 术语和定义

- 下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

- 从古豆腐

- 从古豆腐包括非即食的豆腐和脱水豆腐。

3.2

豆腐

以大豆为原料，经预处理、制浆、凝固（以石膏、氯化镁等凝固剂）、成型（或不成型）等工序制成的产品。如白豆腐、水豆花等豆腐。

3.3

脱水豆腐

以大豆为原料，经预处理、制浆、凝固（以石膏、氯化镁等凝固剂）后，浇制压榨排除部分水分或进一步加工（泼皮）成型的产品。如豆腐干、豆腐皮、腐竹等脱水豆腐。

- 4  技术要求

- 4.1  原辅料要求

4.1.1  大豆

应符合GB 1352的规定。

    - 加工用水

应符合GB 5749的规定。

4.1.3  石膏（硫酸钙）

应符合GB 1886.6 的规定。

4.1.4  氯化镁

应符合GB 25584 的规定。

4.1.5  其他辅料

其他辅料应符合相应的食品标准和国家有关规定。

- 4.2  感官要求

应符合表1的规定。

- 表1 感官要求

| 项 目 | 要 求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色 泽 | 白色或淡黄色，色泽均匀 | 将适量样品置于白色瓷盘中，在自然光线下观察色泽、组织状态，杂质；嗅其气味，温开水漱口，熟制后品其滋味 |
| 气味和滋味 | 具有该产品应有的气味和滋味，无异味 |  |
| 组织形态 | 具有该产品应有的组织形态，无霉变 |  |
| 杂 质 | 无肉眼可见外来杂质 |  |

  - 理化指标

应符合表2的规定。

表2 理化指标

| 项 目 | 指 标 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 豆腐 | 脱水豆腐 |  |
| 水分/(g/100g) ≤ | --- | 75 | GB 5009.3 |
| 蛋白质a/(g/100g) ≥ | 4.0 | 10.0 | GB 5009.5 |
| 铅（以Pb计）/(mg/kg) ≤ | 0.4 |  | GB 5009.12 |
| 注a水豆花的蛋白质以沥干物计（水豆花样品需前处理：将样品置于垫有纱布的漏斗中，静置10分钟，取漏斗上样品沥干物，混合均匀后，进行测定）。 |  |  |  |

- 4.5 其他污染物限量

应符合GB 2762的规定。

- 4.6真菌毒素限量

应符合GB 2761的规定。

- 4.7 食品添加剂

应符合GB 2760的规定。

- 4.8  净含量

应符合国家《定量包装商品计量监督管理办法》的规定；检验按JJF 1070规定的方法测定。

- 4.9  生产加工过程的卫生要求

应符合GB 14881的规定。

- 5 检验规则

- 5.1  组批

同一班次、同一品种、同一生产线的产品为一组批。

- 5.2 抽样

每批产品随机抽样，抽3独立包装（总量不少于600g），分为二份，其中一份2/3用作检验样品，另一份1/3留样备用。

- 5.3  检验分类

产品检验分为出厂检验和型式检验。

- 5.3.1出厂检验

每批产品出厂前，应进行出厂检验，出厂检验内容包括感官、净含量为出厂检验项目。检验合格并附合格证的产品方可出厂。

- 5.3.2型式检验

型式检验每半年进行一次，检验项目包括本标准4.2～4.8的全部要求及标签。有下列情况之一时，应进行型式检验：

a）原料产地、加工工艺或生产设备有较大改变,可能影响产品质量时；

b）连续停产三个月以上，恢复生产时；

c）出厂检验结果与上次型式检验结果有差异时；

d）国家市场监督管理总局等有关行政主管部门提出型式检验要求时。

- 5.4  判定规则

检验项目全部合格者，判为合格品。如有指标有不符合项时，可对该批次留样产品进行不符合项的复检，判定结果以复检结果为准。

6   标签、标志、包装、运输、贮存

6.1  标签、标志

6.1.1预包装食品标签应符合GB 7718的规定；预包装食品营养标签应符合GB 28050的规定。

6.1.2散装食品应当在散装食品的容器、外包装上标明食品的名称、生产日期或者生产批号、保质期以及生产经营者名称、地址、联系方式等内容。

6.1.3 产品包装物上应有明显标志，应符合GB/T 191的规定。

6.2  包装

产品应采用符合食品卫生要求的包装材料或容器进行包装。

6.3  运输

运输工具应清洁干燥，运输过程中，应防止挤压、暴晒、雨淋。不得与有毒，有异味的物品混装、混运。

6.4  贮存

6.4.1产品应存放在清洁、卫生、阴凉、干燥的库房中；产品不得与有毒、有害物品同库存放。

6.4.2 产品应离地、离墙存放，并且在库房中存放应先进先出。