Q/GZL

贵州省食品安全企业标准

Q/GZL 0017S—2020

刺 梨 酒

2020—12—25发布                          2020—12—25实施

贵州龙膳香坊食品有限公司 发布

Q/GZL 0017S—2020

前    言

本标准依据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》而制定。

本标准由贵州龙膳香坊食品有限公司提出。

本标准起草单位：贵州龙膳香坊食品有限公司。

本标准主要起草人：周萍，龙桂林，卢仕荣，易传华。

。

Q/GZL 0017S—2020

刺 梨 酒

1  范围

本标准规定了刺梨酒的要求、试验方法、检验规则和标志、标签、包装、运输及贮存。

本标准适用于以新鲜刺梨果、生活饮用水和冰糖为原料，经原料预处理、发酵、陈酿、过滤、调配等工序制成的刺梨酒。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB 4789.1  食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则

GB/T 4789.25  食品卫生微生物学检验 酒类检验

GB 5009.12  食品安全国家标准 食品中铅的测定

GB 5009.86  食品安全国家标准 食品中抗坏血酸的测定

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB 7718  食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB 14881  食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB/T 15038  葡萄酒、果酒通用分析方法

QB/T 1173  单晶体冰糖

QB/T 1174  多晶体冰糖

JJF 1070  定量包装商品净含量计量检验规则

国家质检总局令 第75号（2005） 定量包装商品计量监督管理办法

3  要求

3.1  原料要求

3.1.1  刺梨果应新鲜，无虫蛀，无破损及霉烂现象。

3.1.2  生产用水应符合GB 5749的规定。

3.1.3  冰糖应符合QB/T 1173或QB/T 1174的规定。

3.2  感官要求

感官要求应符合表1的规定。

Q/GZL 0017S—2020

表1   感官要求

| 项目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 色泽 | 呈本品固有颜色，均匀一致 |
| 组织状态 | 澄清较透明，正常视力下无可见外来杂质，久置后允许有微量沉淀 |
| 气味、滋味 | 具有纯正的刺梨果香与酒香，香甜醇和，酒体丰满，无异味 |
| 典型性 | 具有刺梨果酒独特风格 |

3.3  理化指标

理化指标应符合表2的规定。

表2  理化指标

| 项 目 |  | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 酒精度（20℃），% vol |  | ≥12 |
| 维生素C（以还原型抗坏血酸计），mg/100mL |  | ≥200 |
| 总糖（以葡萄糖计），g/100ml | 干型刺梨酒 | ＜6.0 |
|  | 半干型刺梨酒 | 6.0～8.0 |
|  | 甜型刺梨酒 | ＞8.0 |
| 滴定酸（以柠檬酸计），g/L |  | ≥1.5 |
| 挥发酸（以乙酸计），g/L |  | ≤3.5 |
| 干浸出物，g/L |  | ≥3.0 |
| 二氧化硫残留量（以SO2计），g/L |  | ≤0.25 |
| 铅（以Pb计）, mg/L |  | ≤0.19 |
| 铁（以Fe计），mg/L |  | ≤8.0 |
| 注：酒精度标签标示值与实测值不得超过±1.0 %vol |  |  |

3.4  微生物限量

微生物限量应符合表3的规定。

表3  微生物限量

| 项 目 | 采样方案a及限量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n | c | m |
| 沙门氏菌 | 5 | 0 | 0/25mL |
| 金黄色葡萄球菌 | 5 | 0 | 0/25mL |

Q/GZL 0017S—2020

表3 续  微生物限量

| 项 目 | 采样方案a及限量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n | c | m |
| a 样品的分析及处理按GB 4789.1执行 |  |  |  |

3.5  净含量

应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。

3.6  生产加工过程卫生要求

应符合GB 14881的规定。

4  试验方法

4.1  感官检验

按GB/T 15038规定的方法进行。

4.2  理化指标检验

4.2.1  酒精度、总糖、滴定酸、挥发酸、干浸出物、二氧化硫、铁的测定均按GB/T 15038规定的方法进行。

4.2.2  维生素C的测定按GB 5009.86规定的方法进行。

4.2.3  铅的测定按GB 5009.12规定的方法进行。

4.3  微生物检验

按GB 4789.1和GB/T 4789.25规定的方法进行。

4.4  净含量检验

按JJF 1070规定的方法进行。

5  检验规则

5.1  组批

应以每次投料生产且包装完好的产品为一批。

5.2  抽样

应从每批产品中随机抽取10瓶（最小独立销售包装）样品，其中7瓶作检验样品，另3瓶作备检样品。

5.3  检验

5.3.1  出厂检验

5.3.1.1  出厂检验项目应包括感官要求、净含量、酒精度、总糖、滴定酸、挥发酸、二氧

Q/GZL 0017S—2020

化硫和干浸出物。

5.3.1.2  产品出厂前应逐批进行出厂检验。经检验合格后并附产品合格标识方可出厂。

5.3.2  型式检验

5.3.2.1  型式检验项目应包括本标准3.2～3.5规定的全部要求。

5.3.2.2  型式检验应每半年进行一次。凡有下列情况之一时亦应进行型式检验：

- 生产工艺发生较大改变，可能影响产品质量时；

- 连续停产3个月后恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

- 国家市场监督管理部门提出型式检验要求时。

5.4  判定

受检项目均符合本标准规定时，判定该批产品合格。当出现不符合本标准规定的项目时，应对备检样品进行不合格项的复验，判定结果应以复验结果为准。微生物限量不符合本标准规定时不得进行复验。

6  标志、标签、包装、运输、贮存

6.1  标志及标签

产品包装物上应有明显标志。食品标签应符合GB 7718的规定，并醒目标注“过量饮酒有害健康”等警示语。包装储运图示标志应符合GB/T 191的规定。

6.2  包装

产品应采用符合食品安全要求的包装容器进行灌装。外包装采用瓦楞纸箱，纸箱内应有衬垫物和间隔物。箱体上应有明显的“小心轻放”、“易碎”、“切勿倒置”等标识。

6.3  运输

产品在运输过程中避免剧烈振动，防止日晒雨淋，不得与有毒、有害的物品混合装运。装卸时应轻拿轻放。

6.4  贮存

产品应存放在清洁卫生、阴凉干燥的库房内，离地离墙存放，其间距不得少于20cm。不得与有毒、有害的物品混合存放。包装箱叠放高度不宜超过6层。