X 22

ICS 67.120.10

ICS 67.120.10

X 22

贵州省食品安全企业标准

Q/GZFT

Q/GZFT 0002S-2021

果味饮料（风味饮料）

2021-01-01发布

2021-01-10实施

贵州福泉富田饮料有限公司 发布

- 前    言

本文件根据GB/T 1.1-2020给出的规则起草；

本文件由贵州福泉富田饮料有限公司提出并批准；

本文件由贵州福泉富田饮料有限公司起草；

本文件主要起草人：陈晓、赵兴波、张伟莹、王同钢、赵永霞。

果味饮料（风味饮料）

  - 范围

本文件规定了果味饮料（风味饮料）的产品分类、要求（含检验方法）、检验规则、标志、标签、包装、运输和贮存。

本文件适用于以饮用水为原料，添加果葡糖浆、食用盐、蜂蜜、食品添加剂：乙酰磺胺酸钾（安赛蜜)、维生素C（抗坏血酸）、柠檬酸、柠檬酸钠、山梨酸钾、食用香精等一种或多种为辅料，适量添加不超过5%的浓缩果汁（柠檬浓缩汁、柚子浓缩汁、浓缩蜜桔汁、蓝莓浓缩汁、浓缩椰子汁、浓缩葡萄汁、水蜜桃浓缩汁、浓缩红枣汁、芒果浓缩汁、浓缩苹果汁、浓缩梨汁、浓缩荔枝汁、浓缩橙汁、浓缩卡曼橘汁等其中一种），经调配、、混合、杀菌、灌装、包装而制成不同风味的果味饮料。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB 1886.25 食品安全国家标准 食品添加剂 柠檬酸钠

GB 1886.39 食品安全国家标准 食品添加剂 山梨酸钾

GB 1886.235 食品安全国家标准 食品添加剂 柠檬酸

GB 2721 食品安全国家标准 食用盐

GB 2760 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

GB 2762 食品安全国家标准 食品中污染物限量

GB 2763 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量

GB 4789.1 食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则

GB 4789.2 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定

GB 4789.3 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数

GB 4789.4 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验

GB 4789.10 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验

GB 4789.15 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数

GB 5009.12 食品安全国家标准 食品中铅的测定

GB 5009.28 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定

GB/T 5009.140 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定

GB 5009.185 食品安全国家标准 食品中展青霉素的测定

GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB/T 12143 饮料通用分析方法

GB/T 12456 食品中总酸的测定

GB 12695 食品安全国家标准饮料生产卫生规范

GB 14754 食品安全国家标准 食品添加剂 维生素C（抗坏血酸）

GB 14881 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB 14963 食品安全国家标准 蜂蜜

GB 17325 食品工业用浓缩果蔬汁（浆）卫生标准

GB/T 20882 果葡糖浆

GB 25540 食品安全国家标准 食品添加剂 乙酰磺胺酸钾

GB 28050 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则

GB 30616 食品安全国家标准 食品用香精

JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则

原国家质量监督检验检疫总局令【2005】年 第75号 《定量包装商品计量监督管理办法》

- 3  产品分类

- 根据产品所用浓缩果汁和食用香精品种原辅料的不同，以及产品形成不同风味差异,分别分为：柠檬味果味饮料、柚子味果味饮料、蜜桔味果味饮料、蓝莓味果味饮料、椰子味果味饮料、葡萄味果味饮料、水蜜桃味果味饮料、枣味果味饮料、芒果味果味饮料、苹果味果味饮料、梨味果味饮料、荔枝味果味饮料、橙味果味饮料、卡曼橘味果味饮料和黄瓜柠檬味果味饮料。

- 4  要求

- 4.1  原辅料

- 4.1.1  饮用水

应符合GB 5749的规定。

4.1.2  果葡糖浆

应符合GB/T 20882的规定。

- 4.1.3  食用盐

- 应符合GB 2721的规定。

- 4.1.4  蜂蜜

- 应符合GB 14963的规定。

- 4.1.5  浓缩果汁（柠檬浓缩汁、柚子浓缩汁、浓缩蜜桔汁、蓝莓浓缩汁、浓缩椰子汁、浓缩葡萄汁、水蜜桃浓缩汁、浓缩红枣汁、芒果浓缩汁、浓缩苹果汁、浓缩梨汁、浓缩荔枝汁、浓缩橙汁、浓缩卡曼橘汁）

- 应符合GB 17325的规定。

- 4.2  其他辅料

- 应符合相关食品标准和有关规定。

- 4.3  感官指标

应符合表1的规定。

表1 感官指标

| 项 目 | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色泽 | 具有相应品种产品应有的色泽 | 取50mL均匀的样品于100mL烧杯中，置于明亮处，观察其组织状态及色泽，并在室温下，嗅其气味，品尝其滋味 |
| 组织状态 | 清澈透明液体 |  |
| 滋味与气味 | 具有相应品种产品应有的滋味与气味，无异味。 |  |
| 杂质 | 无肉眼可见的外来杂质 |  |

- 4.4  理化指标

应符合标2的规定。

表2 理化指标

| 项 目 | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 可溶性固形物（20℃，折光计法）/(%) | ≥0.5 | GB/T 12143 |
| 总酸（以柠檬酸计）/(%) | ≤15 | GB/T 12456 |
| 铅（以Pb计）/(mg/L) | ≤0.2 | GB 5009.12 |
| 展青霉素a/(µg/L) | ≤10 | GB 5009.185 |
| a仅适用于添加有苹果汁为原料的产品 |  |  |

- 4.5  微生物限量

应符合标3的规定。

表3 微生物限量

| 微生物指标 | 采集方案a及限量 |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n | c | m | M |  |
| 菌落总数/(CFU/mL) | 5 | 2 | 102 | 104 | GB 4789.2 |
| 大肠菌群/(CFU/mL) | 5 | 2 | 1 | 10 | GB 4789.3 |
| 沙门氏菌/(/25mL) | 5 | 0 | 0 | - | GB 4789.4 |
| 金黄色葡萄球菌/(CFU/mL) | 5 | 1 | 102 | 103 | GB 4789.30 |
| 霉菌/(CFU/mL) | ≤20 |  |  |  | GB 4789.15 |
| 酵母/(CFU/mL) | ≤20 |  |  |  | GB 4789.15 |
| a：样品采集和处理按GB4789.1的规定进行 |  |  |  |  |  |

- 4.6  食品添加剂

- 4.6.1  乙酰磺胺酸钾（安赛蜜）

- 应符合GB 25540的规定。

- 4.6.2  山梨酸钾

- 应符合GB 1886.39的规定。

- 4.6.3  维生素C（抗坏血酸）

- 应符合GB 14754的规定。

- 4.6.4  柠檬酸钠

- 应符合GB 1886.25的规定。

- 4.6.5  柠檬酸

- 应符合GB 1886.235的规定。

- 4.6.6  食用香精

- 应符合GB 30616的规定。

4.6.7  食品添加剂的使用品种及使用量

应符合表4和GB 2760的规定。

表4 食品添加剂的使用品种及使用量

| 项 目 | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 乙酰磺胺酸钾（安赛蜜）/(g/L) | ≤0.3 | GB/T 5009.140 |
| 山梨酸钾（以山梨酸计）/(g/L) | ≤0.4 | GB 5009.28 |
| 食用香精 | 按生产需要适量使用 | 符合GB 2760规定 |
| 维生素C（抗坏血酸） | 按生产需要适量使用 | 符合GB 2760表A、2规定 |
| 柠檬酸 | 按生产需要适量使用 | 符合GB 2760表A、2规定 |
| 柠檬酸钠 | 按生产需要适量使用 | 符合GB 2760表A、2规定 |

- 4.7  净含量

净含量应符合原国家质监总局令【2005】第75号《定量包装商品计量监督办法的规定》。检验按JJF 1070《定量包装商品净含量计量检验规则》的规定进行。

- 4.8  生产加工过程的卫生要求

应符合GB 12695和GB 14881的规定。

- 5   检验规则

- 5.1  组批

同一班次、同一批投料、同一品种、同一规格的产品为一批。

- 5.2  抽样

- 随机抽样基数不得少于200瓶，抽样数量为18瓶，样品分成2份，其中3/4用于检验，1/4留样备查。

- 5.3  检验分类

检验分为出厂检验和型式检验。

- 5.3.1  出厂检验

- 每批产品出厂前，由生产企业检验部门按本标准进行检验，检验合格后方可出厂。出厂检验项目包括：感官、可溶性固形物、净含量、菌落总数、大肠菌群等指标。

- 5.3.2  型式检验

- 5.3.2.1 型式检验每1年进行一次，型式检验项目为本标准4.5～4.8的全部项目。有下列情况之一时应进行型式检验。

a）原料或工艺出现大的变化时；

b）更换设备或连续停产三个月以上，恢复生产时；

c）出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

d）国家市场监督管理机构或行政部门提出要求时。

- 5.4  判定规则

检验项目全部合格者，方可判定为合格品，否则，可对该批次留样产品进行不符合项的检验，判定结果以复检结果为准。微生物限量不合格时，不得复检。

- 6   标签、标志、包装、运输、贮存

- 6.1  标签、标志

产品包装物上应有明显标志，产品标签应符合GB 7718和GB 28050的规定，产品的外包装图示标志符合GB/T 191的规定。

- 6.2  包装

产品包装材料应符合国家相关食品材料标准及卫生标准的规定。包装外观完整，封口严密。

- 6.3  运输

6.3.1 运输工具应清洁干燥，无异味、无污染、有防雨防晒措施。不能与有毒、有害、有异味物品混装，混运。

6.3.2 运输应在常温或冷藏条件下进行，产品应轻装、轻卸、防止挤压、防止日晒雨淋，并有防尘措施。

- 6.4 贮存

产品应常温储存，避免强光直射。应有防潮，防污染措施。成品堆放应离墙离地20厘米以上，不应与有毒、有害、有异味的物品同库存放。

_____________________