贵州省食品安全企业标准

Q/GYJ

Q/GYJ 0001S—2021

果源浆火龙果发酵酒

2020-12-01发布

2021-01-01实施

贵州果源浆酒业有限公司 发布

- 前    言

本文件依据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由贵州果源浆酒业有限公司提出。

本文件起草单位：贵州果源浆酒业有限公司。

本文件主要起草人：周慧、钟音胜。

果源浆火龙果发酵酒

  - 范围

本文件规定了果源浆火龙果发酵酒的要求（含检验方法）、检验规则及标志、标签、包装 、贮存、运输。

本文件适用于以火龙果为原料，添加辅料白砂糖、酵母，添加食品添加剂焦亚硫酸钾、蔗糖素、食品工业用酶制剂（果胶酶），经拣选、破碎打浆、配料、发酵、分离、热、冷处理、过滤、陈酿、勾兑、灌装等工序酿制而成的果源浆火龙果发酵酒。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 317  白砂糖

GB 1886.174  食品安全国家标准 食品添加剂 食品工业用酶制剂

GB 2758  食品安全国家标准 发酵酒及其配制酒

GB 2760  食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

GB 5009.12  食品安全国家标准 食品中铅的测定

GB 5009.34  食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定

GB 5009.90  食品安全国家标准 食品中铁的测定

GB 5009.225  食品安全国家标准 酒中乙醇浓度的测定

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB 7718  食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB 12696  食品安全国家标准 发酵酒及其配制酒生产卫生规范

GB/T 15038  葡萄酒、果酒通用分析方法

GB 22255  食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定

GB 25531  食品安全国家标准 食品添加剂 三氯蔗糖（蔗糖素）

GB 25570  食品安全国家标准 食品添加剂 焦亚硫酸钾

GB 31639  食品安全国家标准 食品加工用酵母

JJF 1070  定量包装商品净含量计量检验规则

国家质量监督检验检疫总局令 第75号（2005）《定量包装商品计量监督管理办法》

  - 要求

    - 原辅料

      - 生产用水

- 应符合GB 5749的规定。

      - 火龙果

- 应无霉变、无劣变、无异味，无正常视力可见外来杂质。并应符合相应食品安全国家标准及有关规定。

3.1.3  酵母

应符合GB 31639的规定。

3.1.4  白砂糖

应符合GB/T 317的规定。

3.1.5  其他原辅料

应符合相应食品安全国家标准的规定。

3.2  食品添加剂

3.2.1  果胶酶

应符合GB 1886.174的规定。

3.2.2  焦亚硫酸钾

应符合GB 25570的规定。

3.2.3  蔗糖素

应符合GB 25531的规定。

  - 感官要求

应符合表1的要求。

表1

| 项 目 | 要 求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色 泽 | 清亮，有光泽，允许瓶底有少量自然沉降物 | GB/T 15038 |
| 滋 味 | 醇厚，鲜甜爽口，无异味 |  |
| 气 味 | 醇香，具有火龙果独特的香气 |  |
| 杂 质 | 无正常视力可见外来杂质 |  |

  - 理化指标

应符合表2的规定。

表2

| 项 目 | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 酒精度a（20℃）/（%vol）（体积百分数） | 5-16 | GB 5009.225 |
| 总糖（以葡萄糖计）/（g/L）（半甜型） | 12.1～45.0 | GB/T 15038 |
| 总酸（以乙酸计）/（g/L） | ≤10.0 | GB/T 15038 |
| 干浸出物/(g/L) | ≥12.0 | GB/T 15038 |

- 续表2

| 项 目 | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 三氯蔗糖/（g/kg） | ≤0.65 | GB 22255 |
| 铁（以Fe计)/(mg/L) | ≤8.0 | GB 5009.90 |
| 铅（以Pb计)/(mg/kg) | ≤0.19 | GB 5009.12 |
| 二氧化硫残留量（以SO2计）/(g/L) | ≤0.4 | GB 5009.34 |
| 注:a酒精度标签标示值与实测值之差为±2.0%vol。 |  |  |

  - 食品添加剂

- 应符合GB 2760的规定。

  - 净含量

应符合国家质量监督检验检疫总局令[2005]年第75号《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。按JJF 1070中规定的方法检验。

  - 生产加工过程的卫生要求

应符合GB 12696的规定。

4  检验规则

4.1  组批

每班次生产的产品以同一原料、同一班次、同一生产线为一批。

4.2  抽样

从每批产品的不同部位随机抽取10瓶，分别做感官、理化检验、留样。净含量按JJF 1070的要求进行抽样。

4.3  出厂检验

4.3.1  产品出厂需经工厂检验部门逐批检验合格，附产品合格证方能出厂。

4.3.2  出厂检验项目包括感官、净含量、酒精度、总糖、总酸、干浸出物、总二氧化硫。

4.4  型式检验

4.4.1  正常生产时每半年进行一次型式检验；有下列情况时也应进行型式检验。

a）新产品试制鉴定；

b）正式生产时，如原料、工艺有较大改变可能影响到产品的质量；

c）连续停产三个月后恢复生产时。

d）出厂检验的结果与上次型式检验有较大差异时；

e）国家市场监督管理部门提出型式检验要求时。

4.4.2  型式检验项目包括3.2-3.6中的全部项目。

4.5  判定规则

检验项目全部符合本文件规定要求时，判为合格品。否则，应用留样产品或对同批产品双倍抽样进行不符合项的复验，判定结果以复验结果为准。微生物指标不合格不得进行复验。

5  标志、标签、包装、运输、贮存

5.1  标志、标签

产品包装应有明显标志。产品标签应符合GB 7718和GB 2758的规定。产品包装储运图示标志应符合GB/T 191的规定

5.2  包装

产品包装材料应符合相关食品安全国家标准要求。产品应包装严密,不得泄漏。

5.3  运输

产品运输工具应清洁卫生，不得与有毒的化学药品和有害物质一起运输，装卸时应小心轻放，严禁重压。

5.4  贮存

5.4.1  产品应贮存于常温成品仓库内，库内应保持清洁卫生、并有防尘、防蝇、防鼠设施；并贮存于通风、阴凉、干燥处；

5.4.2  不得与有毒的化学药品和有害物质一起混存；

5.4.3  产品应堆放在垫板上，离地面10cm以上，必须离库壁20cm以上。