Q/RJF

贵 州 省 食 品 安 全 企 业 标 准

Q/RJF 0002S-2021

睿锦坊发酵酒

2021—01—01发布                                 2021—01—08实施

贵州睿锦坊酿酒有限公司   发 布

Q/RJF 0002S-2021

前  言

为保障产品的质量，根据GB/T1.1《标准化工作导则：第一部分：标准的结构和编写》和相关国家标准及规范要求，特制定本企业标准，作为组织生产和产品质量控制的依据。

本标准由贵州睿锦坊酿酒有限公司提出。

本标准起草单位：贵州睿锦坊酿酒有限公司。

本标准主要起草人：黄安贵、黄安付、黄安琴、秦玉莲、黄海艳。

Q/RJF 0002S-2021

睿锦坊发酵酒

1   范围

本标准规定了睿锦坊发酵酒的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以大米、糯米（黑糯米）、玉米、高粱、小米、大麦、小麦、麦芽、枸杞子、大枣、柠檬等为原辅料，以三氯蔗糖为食品添加剂，经蒸煮、糖化、发酵、压榨、过滤或不过滤、贮存、调配、包装等工艺而成的发酵酒产品。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191      包装储运图示标志

GB 2715       食品安全国家标准 粮食

GB 2758       食品安全国家标准 发酵酒及其配制酒

GB 2760       食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

GB 4789.1     食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则

GB 4789.4     食品安全国家标准 食品卫生微生物学检验 沙门氏菌检验

GB 4789.10    食品安全国家标准 食品卫生微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验

GB 5009.12    食品安全国家标准 食品中铅的测定方法

GB 5009.225   食品安全国家标准 酒中乙醇浓度的测定

GB 5749       生活饮用水卫生标准

GB 7718       食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB/T 15038    葡萄酒、果酒通用分析方法

GB 25531      食品安全国家标准 食品添加剂 三氯蔗糖

GB/T 29370    柠檬

JJF 1070      定量包装商品净含量计量检验规则

国家质检总局75号令（2005） 定量包装商品计量监督管理办法

卫生部关于进一步规范保健食品原料管理的通知(卫法监发[2002]51号)

3  要求

3.1  原辅料要求

3.1.1  大米、糯米（黑糯米）、玉米、高粱、小米、大麦、小麦应符合GB 2715的规定。

3.1.2  所用生产加工用水应符合GB 5749的规定。

3.1.3  麦芽、枸杞子、大枣应无霉变、无劣变、无异味，无杂物,无肉眼可见外来杂质，符合相应食品安全国家标准的规定。应符合卫法监发[2002]51号通知中食药两用物品名单要求的规定。

3.1.4  柠檬应符合GB/T  29370的规定。

3.1.5  其它辅料应符合相关标准要求及规定。

3.2  食品添加剂要求

三氯蔗糖符合GB 25531的规定。

3.3  感官要求

感官要求见表1规定。

Q/RJF 0002S-2021

表 1

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 色 泽 | 呈本品固有颜色，均匀一致。 |
| 外 观 | 经过滤：清亮透明液体,无沉淀及悬浮物。不过滤：浑浊液体，容许少量沉淀物。 |
| 香气和滋味 | 具有该类型发酵酒特有的香气和滋味，无异味。 |
| 典 型 性 | 具有标示的品种及类型应有的特征和风格。 |

3.4  理化指标

理化指标见表2规定。

表 2

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 酒精度（20℃）/(％vol) | ≥3.0 |
| 铅（以Pb计）/( mg/kg ) | ≤0.18 |
| 注：α标签标示值与实测酒精度不超过±2.0%voL |  |

3.5  微生物指标

微生物指标见表3。

表 3

| 项 目 | 采样方案及限量a |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n | c | m |
| 沙门氏菌 | 5 | 0 | 0/25mL |
| 金黄色葡萄球菌 | 5 | 0 | 0/25mL |
| a 样品的分析及处理按GB 4789.1执行。 |  |  |  |

3.6  食品添加剂

3.6.1 食品添加剂质量应符合相应的标准和有关规定。

3.6.2 食品添加剂的品种和使用量应符合GB2760规定。

3.7  净含量

应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。

3.8  生产加工过程的卫生要求

应符合GB 14881的规定。

- 试验方法

  - 感官指标

Q/RJF 0002S-2021

按GB/T 15038规定的方法进行。

  - 理化指标

4.2.1 铅的测定按GB 5009.12规定进行。

4.2.2 酒精度的测定GB 5009.225规定的方法进行。

4.3  微生物指标

4.3.1 沙门氏菌的检验按GB 4789.4规定进行。

4.3.2 金黄色葡萄球菌的检验按GB 4789.10规定进行。

4.4  净含量

按JJF1070规定进行。

5  检验规则

5.1  组批

同配方、同工艺、同一包装线一次加工生产包装的产品为一批。

5.2  抽样

在每批产品中随机抽取样8瓶。其中4瓶做出厂检验，另4瓶封存备查。

5.3  检验

5.3.1  出厂检验

5.3.1.1  产品出厂前，应由生产厂的质检部门按本标准规定逐批进行检验，检验合格，并附

上合格证明后方可出厂。产品质量检验合格证明（合格证）可以放在包装箱内或放在独立的包装盒内，

也可以在标签上或包装上或包装箱外打印“合格”或“检验合格”字样。

5.3.1.2 出厂检验项目包括：感官、酒精度、净含量。

5.3.2  型式检验

型式检验为本标准中3.3～3.7项中规定的项目，每半年进行一次，有下情况之一时亦应进行型式检验：

a、原料产地或生产工艺设备有较大改变，可能影响产品质量时；

b、连续停产三月以上恢复生产时；

c、出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时;

d、国家质量监督部门提出型式检验要求时。

5.4  判定规则

5.4.1  出厂检验判定规则

出厂检验项目全部符合本标准，判为合格品。出厂检验项目不符合本标准时，应对留存的同批备检样品进行不合格项目的复验，判定结果以复验结果为准。

5.4.2  型式检验判定规则

型式检验项目均符合本标准规定时，判定该批产品合格，当型式检验出现不符合本标准规定的项目

Q/RJF 0002S-2021

时，应从同批产品中双倍抽样对不合格项进行复验，判定结果以复验结果为准。

6  标志、包装、运输、贮存

6.1  标志

产品包装应有明显标志，产品标签必须符合GB 7718的规定，并以“%vol”为单位标示酒精度，标示“过量饮酒有害健康”警示语。包装储运图示应符合GB/T 191的要求。

6.2  包装

包装材料和容器应符合相应的国家标准和有关规定。

6.3  运输

产品在运输过程中应轻拿轻放，避免日晒、雨淋，运输工具应清洁卫生，不得与有毒、有害、有

异味或影响产品质量的物品混装运输。

6.4  贮存

产品应存放在阴凉、避免阳光直射、通风良好的场所。不得与有毒、有害、有异味、易挥发、易腐蚀的物品同贮。

.