Q/FSSP

贵州省食品安全企业标准

Q/FSSP 0001S-2021

黄花菜

2021-01-01发布                                    2021-01-20实施

贵州峰晟食品有限公司 发布

前   言

本文件依据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由贵州峰晟食品有限公司提出。

本文件起草单位：贵州峰晟食品有限公司。

本文件主要起草人：吴桃燕、黄家理。

黄花菜

1  范围

本文件规定了黄花菜的要求（含检验方法）、检验规则及标志、标签、包装、运输、贮存。

本文件适用于贵州峰晟食品有限公司以黄花菜为原料，经选料、晾晒或烘烤制成的黄花菜产品。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB 2760  食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

GB 2762  食品安全国家标准 食品中污染物限量

GB 5009.3  食品安全国家标准 食品中水分的测定

GB 5009.12  食品安全国家标准 食品中铅的测定

GB 5009.15  食品安全国家标准 食品中镉的测定

GB/T 5009.19  食品中有机氯农药多组分残留量的测定

GB/T 5009.20  食品中有机磷农药残留量的测定

GB 5009.34  食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定

GB/T 5009.103  植物性食品中甲胺磷和乙酰甲胺磷农药残留量的测定

GB/T 5009.106  植物性食品中二氯苯醚菊酯残留量的测定

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB/T 6543  运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱

GB 7718  食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB/T 14553  粮食、水果和蔬菜中有机磷农药测定的气相色谱法

GB 14881  食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB 28050  食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则

JJF 1070  定量包装商品净含量计量检验规则

国家质量监督检验检疫总局（2005）第75号令 定量包装商品计量监督管理办法

3  要求

3.1  原辅料要求

3.1.1  黄花菜

色泽淡黄或金黄，条色均匀，有光泽，无青条，无杂质，无异味。

3.1.2  生产用水

应符合GB 5749的规定。

3.2  感官要求

应符合表1规定。

表1

| 项 目 | 要 求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色 泽 | 具有本品固有的色泽 | 将被测样品置于洁净的白盘中，在自然光下用目测进行色泽等项目检验；用鼻嗅和品尝的方法进行检测 |
| 形 状 | 具有本品固有的形状 |  |
| 气 味 | 具有本品固有的气味，无不良气味，无异味 |  |
| 杂 质 | 无正常视力可见外来杂质 |  |

3.3  理化指标

应符合表2规定。

表2

| 项 目 | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 水分/（%） | ≤15.0 | GB 5009.3 |
| 镉α（以Cd计）/（mg/kg） | ≤0.2 | GB 5009.15 |
| 铅（以Pb计）/（mg/kg） | ≤0.9 | GB 5009.12 |
| 二氧化硫残留量（以SO2计）/（g/kg） | ≤0.2 | GB 5009.34 |
| 注：α按GB 2762中3.5规定及实际进行折算（本产品脱水率为95%） |  |  |

3.4  农药残留量

应符合表3规定。

- 表3

| 项 目 | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 六六六，mg/kg | ≤0.05 | GB/T 5009.19 |
| 滴滴涕，mg/kg | ≤0.05 | GB/T 5009.19 |
| 甲胺磷，mg/kg | ≤0.05 | GB/T 5009.103 |
| 敌敌畏，mg/kg | ≤0.2 | GB/T 5009.20 |
| 杀螟硫磷，mg/kg | ≤0.5 | GB/T 14553 |
| 氯菊酯，mg/kg | ≤1.0 | GB/T 5009.106 |

- 3.5  净含量

应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。按JJF 1070的规定检验。

3.6  食品添加剂

应符合GB 2760的规定。

3.7  生产过程卫生要求

应符合GB 14881的规定。

4   检验规则

4.1  组批

按同一次投料、同一班次生产包装的产品为一批。

4.2  抽样

从每批产品的不同部位随机抽取6包，3包做感官、理化、卫生指标检验，3包留样作备检样品。净含量按JJF 1070的要求进行抽样。

4.3  检验分类

产品检验分为出厂检验和型式检验。

4.3.1  出厂检验

产品出厂前必须经厂检验部门逐批检验合格，并签发合格证方可出厂。出厂检验项目为：感官要求、水分、净含量指标。

4.3.2  型式检验

型式检验为本标准中3.2～3.6项中规定的项目，每半年进行一次，有下情况之一时亦应进行型式检验：

a、原料产地或生产工艺设备有较大改变，可能影响产品质量时；

b、连续停产三月以上恢复生产时；

c、出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时;

d、国家食品药品监督管理部门等有关行政主管部门提出型式检验要求时。

4.4  判定规则

4.4.1  出厂检验判定规则

出厂检验项目全部符合本标准，判为合格品。出厂检验项目不符合本标准时，应对留存的同批备检样品进行不合格项目的复验，判定结果以复验结果为准。

4.4.2  型式检验判定规则

型式检验项目均符合本标准规定时，判定该批产品合格，当型式检验出现不符合本标准规定的项目时，应从同批产品中双倍抽样对不合格项进行复验，判定结果以复验结果为准。

5  标志、标签、包装、运输、贮存

5.1  标志、标签

产品包装应有明显标志，产品包装运输图示应符合GB/T 191的规定。食品标签应符合GB 7718和GB 28050的规定。

5.2  包装

所用包装材料应符合有关食品安全卫生要求。外包装采用瓦楞纸专用包装箱，瓦楞纸箱应符合GB/T 6543的规定。

5.3  运输

运输工具必须清洁、卫生。产品不得与有毒、有害、有腐蚀性、易挥发或有异味的物品混装混运。运输过程中不得曝晒、雨淋、受潮。搬运时应轻拿轻放，严禁野蛮装卸、撞击、挤压。

5.4  贮存

产品应贮存在阴凉、干燥、通风的库房中；严禁露天堆放、日晒、雨淋或靠近热源；包装箱底部应有垫有材料，离墙离地保存，产品不得与有毒、有害、有腐蚀性或有异味的物品同库储存。