Q/SJY

贵 州 省 食 品 安 全 企 业 标 准

Q/SJY 0002S-2021

精苓果枣酒（配制酒）

2021-01-01发布                                    2021-01-30实施

贵州述骄义生物科技有限公司  发 布

Q/SJY 0002S-2021

前    言

本标准根据GB/T 1.1（《标准化工作导则》第1部分：标准的结构和编写）编写。

本标准由贵州述骄义生物科技有限公司提出。

本标准起草单位：贵州述骄义生物科技有限公司。

本标准主要起草人：李召华。

Q/SJY 0002S-2021

精苓果枣酒（配制酒）

1  范围

本标准规定了精苓果枣酒（配制酒）的要求，试验方法、检验规则、标签、包装、运输、贮存的要求。

本标准适用于以白酒为酒基，以黄精、茯苓、白果、大枣、人参（人工种植）、枸杞子为泡酒料，经浸泡、调配、过滤、包装而成的配制酒。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件，凡是不注日期的引用文件,其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB 2757  食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒

GB 2760  食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

GB 5009.12  食品安全国家标准 食品中铅的测定方法

GB 5009.36  食品安全国家标准 食品中氰化物的测定

GB 5009.225 食品安全国家标准 酒中乙醇浓度的测定

GB 5009.266 食品安全国家标准 食品中甲醇的测定

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB 7718  食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB/T 10345  白酒分析方法

GB 14881  食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

JJF 1070  定量包装商品净含量计量检验规则

国家质量监督检验检疫总局令第75号  定量包装商品计量监督管理办法

卫生部关于进一步规范保健食品原料管理的通知(卫法监发[2002]51号)

关于批准人参（人工种植）为新资源食品的公告（2012年 第17号）

3  技术要求

3.1  原辅料要求

3.1.1 黄精、茯苓、白果、大枣、枸杞子

应无霉变、无劣变、无异味，无杂物,无肉眼可见外来杂质，符合相应食品安全国家标准的规定。应符合卫法监发[2002]51号通知中食药两用物品名单要求的规定。

3.1.2  生产用水

应符合GB 5749的规定。

3.1.3 白酒

应符合GB 2757的规定。

3.1.4 人参（人工种植）

人参（人工种植）应符合卫生部关于批准人参（人工种植）为新资源食品的公告（卫生部公告 2012 年第 17 号）的规定，其质量应符合相应标准和有关规定。

Q/SJY 0002S-2021

3.2  感官要求

应符合表1的规定。

表1  感官指标

| 项 目 | 要 求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色泽及外观 | 呈本品应有的色泽，较澄清，无明显悬浮物，久置后允许有少许沉淀 | GB/T 10345 |
| 香 气 | 具有本品固有的香气，无异味 |  |
| 口 感 | 酒体醇厚，协调，舒适 |  |
| 风 格 | 具有本品固有的香气，无异味 |  |

3.3  理化卫生指标

应符合表2的规定。

表2  理化卫生指标

| 项目 | 要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 酒精度a（20℃）/ %vol | 25～68 | GB 5009.225 |
| 铅（以Pb计）/ mg/kg ≤ | 0.18 | GB 5009.12 |
| 甲醇b/g/L ≤ | 0.6 | GB 5009.266 |
| 氰化物b (以HCN计)/ mg/L ≤ | 8.0 | GB 5009.36 |
| 注：a 酒精度标签标示值与实测值不得超过±2.0 %vol。 b 甲醇、氰化物指标均按100%酒精度折算。 |  |  |

3.4  净含量

应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。按JJF 1070进行检验。

3.5  食品添加剂

3.5.1  食品添加剂质量应符合相应的标准和有关规定

3.5.2  食品添加剂的品种和使用量应符合GB 2760的规定。

4  食品生产加工过程的卫生要求

应符合GB 14881 的要求。

5  检验规则

5.1  组批

每次勾兑、调配、包装出厂质量相同的产品即为一批。

5.2  抽样方法

从每批产品的不同部位随机抽取6瓶，3瓶做感官、理化、卫生指标检验，3瓶留样。净含量按JJF

1070的要求进行抽样。

5.3  出厂检验

Q/SJY 0002S-2021

出厂检验项目包括：感官、酒精度、甲醇、净含量。

5.4  型式检验

正常生产时每半年进行一次，型式检验项目为本标准要求中3.2～3.4的全部项目。有下列情况之一时，亦应进行型式检验：

a）原料、加工工艺或生产条件有较大变化，可能影响产品质量时；

b）连续停产三个月以上，恢复生产时；

c）出厂检验与上次型式检验结果有较大差异时；

d）国家质量监督机构提出要求时。

5.5  判定规则

出厂检验项目或型式检验项目全部符合本标准判为合格品。当出厂检验项目或型式检验项目有一项及以上指标不符合本标准时，可对该批次留样产品进行不符合项的检验，结果判定以复检结果为准。

6  包装

包装应采用密闭包装，包装材料应清洁、无异味、无毒无害，并应符合国家相关食品包装材料的安全卫生标准规定。

7  标签、标志

产品包装应有明显标志，标签应符合GB 7718的规定。并应按相关规定注明食用限量及“婴幼儿、孕妇、哺乳期妇女及 14 周岁以下儿童不宜食用”等警示标识。

8  贮存与运输

8.1  贮存

产品应贮存在阴凉通风干燥处，不得露天堆放，不得与有毒、有害、有异味、易挥发、易腐蚀物品同处贮存，做到堆放整齐，先进先出。每一品种应有标识标记。

8.2  运输

运输工具应清洁卫生、无异味、无污染，运输时应防止日晒、雨淋，不得与有毒、有害、有异味、或影响产品质量的物品混合装运。