贵州省食品安全企业标准

Q/BM

Q/BM 0003S—2021

干制马铃薯片

2021-02-01发布

2021-02-05实施

贵州长顺八妹农副产品开发有限公司发布

- 前    言

本文件根据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的起草规则制定。

本文件由贵州长顺八妹农副产品开发有限公司提出并归口；

本文件起草单位：贵州长顺八妹农副产品开发有限公司；

本文件主要起草人：卿云光、陈晓、张伟莹、熊净、熊桃、王梅。

干制马铃薯片

  - 范围

本文件规定了干制马铃薯片的术语和定义、要求（含检验方法）、检验规则和标签、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于贵州长顺八妹农副产品开发有限公司生产的干制马铃薯片。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB 2721 食品安全国家标准 食用盐

GB 2762 食品安全国家标准 食品中污染物限量

GB 5009.3 食品安全国家标准 食品中水分的测定

GB 5009.12 食品安全国家标准 食品中铅的测定

GB 5009.44 食品安全国家标准 食品中氯化物的测定

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB 14881 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB 28050 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则

LS/T 3106 马铃薯

JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则

国家质量监督检验检疫总局75号令（2005） 定量包装商品计量监督管理办法

  - 术语和定义

- 下列术语和定义适用于本文件。

3.1

干制马铃薯片

以马铃薯（洋芋）为原料，经去皮、切片、盐水浸泡、滤干、烘干而成的非即食的薯类干制品。

- 要求

  - 原料要求

    - 马铃薯

- 形状完整，大小基本均匀，基本无虫蛀、腐烂、霉变。同时应符合LS/T 3106的规定。

    - 食用盐

- 应符合GB 2721的规定。

    - 加工用水

- 应符合GB 5749的规定。

- 4.2  感官要求

应符合表1的规定。

- 表1 感官要求

| 项 目 | 要 求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色 泽 | 黄白色，色泽基本均匀 | 将适量试样置于干净的白色盘（瓷盘或同类容器）中，在自然光线下观察色泽、组织状态。闻其气味，按食用方法加工后，品其滋味 |
| 滋味及气味 | 具有该产品应有的滋味和气味，无异味 |  |
| 组织状态 | 片型完整，可以有部分碎片；无霉变 |  |
| 杂 质 | 无正常视力可见外来杂质 |  |

  - 理化指标

应符合表2的规定。

表2 理化指标

| 项 目 | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 水分/（g/100g） ≤ | 15.0 | GB 5009.3 |
| 氯化物（以NaCl计）a /(g/100g) ≤ | 5.0 | GB 5009.44第三法 |
| 铅（以Pb计） b /（mg/kg） ≤ | 0.19 | GB 5009.12 |
| a 与 1.00 mL 硝酸银标准滴定溶液[c(AgNO3 )=1.000 mol/L]相当的氯化钠的质量为 0.0585，单位为克（g）。 B 结合其脱水率或浓缩率折算。 |  |  |

- 4.4 其他污染物限量

应符合GB 2762的规定。

- 4.5  净含量

应符合国家《定量包装商品计量监督管理办法》的规定；检验按JJF 1070的规定进行。

- 4.6  生产加工过程的卫生要求

应符合GB 14881的规定。

- 5   检验规则

- 5.1 组批

以同批投料、同一班次同一天生产的同一品种产品为一批。

- 5.2 抽样

应从每批产品中随机抽取1kg（不少于6个独立包装）样品。将样品分为2份，其中5个独立包装作为检验样品，1个独立包装作为备检样品。

- 5.3 检验

- 5.3.1 出厂检验

- 5.3.1.1 出厂检验应逐批进行，经检验合格后附产品合格证方能出厂。

- 5.3.1.2 出厂检验项目包括感官、净含量、水分。

- 5.3.2 型式检验

- 5.3.2.1 型式检验项目应包括本标准4.2～4.5项目及标签。

5.3.2.2 型式检验应每半年进行一次。凡属下列情形之一的，亦应进行型式检验：

a）主要原、辅料产地或加工工艺发生较大改变，可能影响产品质量时；

b）连续停产3个月以上重新恢复生产时；

c）出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

d）国家法定质量监管机构提出型式检验要求时。

- 5.4  判定

- 5.4.1 出厂检验或型式检验项目全部符合本标准规定时，判定该批产品合格。

5.4.2 在受检样品中，若发现不符合本标准规定的项目时，应对备检样品进行不合格项的复检，判定结果应以复检结果为准。

6   标签、标志、包装、运输和贮存

6.1  标签、标志

6.1.1 预包装食品标签应符合GB 7718的规定，预包装食品营养标签应符合GB 28050的规定。

6.1.2 预包装食品标签应标注食用方法。

6.1.3 产品包装储运图示标志应符合GB/T 191的规定。

6.2  包装

包装应采用密封、防潮包装；包装材料应干燥、清洁、无异味、无毒无害，且符合食品包装材料卫生标准的要求。

6.3  运输

运输工具要清洁、干燥、无异味、无污染；运输时应防雨、防潮、防曝晒；严禁与有毒、有害、有异味物品混装、混运。

6.4  贮存

贮存时应保持干燥、通风、防污染，应存放于清洁、干燥、无异味的仓库中，不得与有害、有毒、有异味、易挥发、易腐蚀、潮湿的物品同处贮存。产品应堆放在垫板上，且离地、离墙，中间留出通道。