贵州省食品安全企业标准

企业标准

Q/SHRY

Q/SHRY 0001S—2021

骆驼奶调制乳

2021-02-06发布

2021-02-10实施

贵州圣恒乳业有限公司 发布

- 前    言

本文件根据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

本文件由贵州圣恒乳业有限公司提出、批准。

本文件起草单位：贵州圣恒乳业有限公司。

本文件主要起草人：钞友朋、陈明会。

本文件属于首次发布。

骆驼奶调制乳

- 1   范围

本文件规定了骆驼奶调制乳的技术要求、检验方法、检验规则及标志、标签、包装、运输和贮存。

本文件适用于以不低于80%的生牛乳为主要原料，添加骆驼乳、菊粉（终产品中最大添加量配方质量分数为0.2 %）等其他辅料，采用超高温灭菌等工艺制成的液体产品。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB 2760 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

GB 2761 食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量

GB 2762 食品安全国家标准 食品中污染物限量

GB 4789.26 食品安全国家标准 食品微生物学检验 商业无菌检验

GB 4806.1  食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求

GB 4806.7  食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 5009.5 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定

GB 5009.6 食品安全国家标准 食品中脂肪的测定

GB 5009.11 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定

GB 5009.12 食品安全国家标准 食品中铅的测定

GB 5009.17 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定

GB 5009.24 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素M族的测定

GB 5009.123 食品安全国家标准 食品中铬的测定

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB/T 6543 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱

GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB 9683 复合食品包装袋卫生标准

GB/T 10004 包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合

GB 12693 食品安全国家标准 乳制品良好生产规范

GB 19301 食品安全国家标准 生乳

GB/T 21302 包装用复合膜、袋通则

GB 28050 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则

JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则

国家质量监督检验检疫总局令（2005）第75号 定量包装商品计量监督管理办法

中华人民共和国卫生部2009年第5号公告 关于批准菊粉、多聚果糖为新资源食品的公告

- 3   技术要求

3.1  原料要求

3.1.1  生牛乳

应符合GB 19301的规定。

3.1.2 生骆驼乳

应符合GB 19301的规定。

3.1.3  菊粉

应符合中华人民共和国卫生部2009年第5号公告的规定。

3.1.4  生产用水

应符合GB 5749的规定。

3.2  感官要求

应符合表1规定。

表1 感官要求

| 项 目 | 要 求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色 泽 | 呈乳白色或微黄色 | 取适量样品置于50mL烧杯中，在自然光下观察色泽、组织状态。闻其气味，用温开水漱口，品尝滋味 |
| 滋味、气味 | 具有本产品特有的香味，无异味 |  |
| 组织状态 | 呈均匀一致液体，无凝块，无正常视力可见的外来异物 |  |

- 3.3  理化指标

应符合表2的规定。

表2 理化指标

| 项 目 | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 蛋白质/（g/100g） ≥ | 2.3 | GB 5009.5 |
| 脂肪/（g/100g） ≥ | 2.5 | GB 5009.6 |
| 铅（以Pb计）/(mg/kg) ≤ | 0.05 | GB 5009.12 |
| 总砷（以As计）/(mg/kg) ≤ | 0.1 | GB 5009.11 |
| 铬（以Cr计）/(mg/kg) ≤ | 0.3 | GB 5009.123 |
| 总汞（以Hg计）/(mg/kg ） ≤ | 0.01 | GB 5009.17 |
| 黄曲霉毒素M1/（µg/kg) ≤ | 0.4 | GB 5009.24 |

- 3.4  微生物限量

- 应符合商业无菌的要求，按 GB 4789.26 规定的方法检验。

- 3.5  其他污染物限量

应符合GB 2762的规定。

- 3.6  其他真菌毒素限量

- 应符合GB 2761的规定。

- 3.7  食品添加剂

应符合GB 2760的规定。

- 3.8  净含量

净含量应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定；检验按JJF 1070的规定进行。

3.9 生产加工过程的卫生要求

应符合GB 12693的规定。

4  检验规则

- 4.1  组批和抽样

以同一次投料，同一生产线生产的同品种，同规格的产品为一批。在每批产品中随机进行抽样，抽样数量为8个最小包装（总量不少于1kg），1份为6个包装作为检验用样品，1份为2个包装作为备查样品。

4.2  出厂检验

4.2.1 每批产品应由公司质检部门检验合格，并提供出厂检验合格证或者其他合格证明文件方可出厂。

4.2.2 出厂检验项目为本标准规定的全部项目。

4.3  型式检验

型式检验为本标准规定的全部项目，每半年进行一次，有下情况之一时亦应进行型式检验：

a、原料产地或生产工艺设备有较大改变，可能影响产品质量时；

b、连续停产三月以上恢复生产时；

c、出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时;

d、国家市场监督管理部门提出型式检验要求时。

- 4.4  判定规则

4.4.1  检验结果全部项目符合本标准要求时，判该批产品为合格品。

4.4.2  检验项目有不合格项目，可以从该批产品中加倍抽取样品复检，若复检仍有一项指标不合格，则判该批产品为不合格品。微生物指标不合格，则判该批产品不合格，不得复检。

- 5  标签、标志、包装、运输和贮存

5.1  标签、标志

5.1.1产品标签应符合GB 7718、GB 28050的规定。

5.1.2标签应符合中华人民共和国卫生部2009年第5号公告的规定。

5.1.3标签还应标明，不适宜人群：婴幼儿。

5.1.4产品包装应有明显标志，应符合GB/T 191的规定。

- 5.2 包装

- 5.2.1  包装材料应清洁、干燥、无毒、无异味、符合GB 4806.1及相应的国家食品安全标准要求。产品内包装用铝塑袋应符合GB 4806.7或GB/T 10004或GB 9683或GB/T 21302的规定，产品外包装用瓦楞纸箱应符合GB/T 6543的规定。

- 5.2.2销售包装应保持清洁、完整、严密、无破损。

- 5.3 运输

- 产品运输应避免雨淋、日晒。搬运时应小心轻放，不得同有毒、有害、有异味等可对产品产生

- 不良影响的物品混合运输。

- 5.4 贮存

- 产品应贮存于阴凉、干燥、通风的处；产品堆放时必须有垫板，与地面距离10厘米以上，与墙壁距离20厘米以上，不得与有毒、有害、有异味、易挥发、易腐蚀等物品同库贮存。