贵州省食品安全企业标准

Q/SZY

Q/SZY 0002S—2021

五花酒（发酵酒）

2021-02-28发布

2021-03-05实施

贵州水之源生物科技有限公司 发布

前  言

本文件根据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由贵州水之源生物科技有限公司提出、批准。

本文件起草单位：贵州水之源生物科技有限公司。

本文件主要起草人：杨玉晶、王天义、邓步恒。

五花酒(发酵酒)

1  范围

本标准规定了五花酒(发酵酒)的术语和定义、技术要求、检验规则及标签、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于贵州水之源生物科技有限公司生产的五花酒（发酵酒）的生产、检验与销售。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的版本，仅该日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 1354大米

GB 2758 食品安全国家标准 发酵酒及其配制酒

GB 2760 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

GB 5009.12 食品安全国家标准 食品中铅的测定

GB 5009.225 食品安全国家标准 酒中乙醇浓度的测定

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB/T 10345 白酒分析方法

GB/T 10346 白酒检验规则和标志、包装、运输、贮存

GB 12696 食品安全国家标准 发酵酒及其配制酒生产卫生规范

GB/T 15038 葡萄酒、果酒通用分析方法

NY/T 1506 绿色食品 食用花卉

JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则

国家质检总局令 第75号（2005） 定量包装商品计量监督管理办法

卫生部关于进一步规范保健食品原料管理的通知(卫法监发[2002]51号)

国卫办食品函〔2014〕1075号 国家卫生计生委办公厅关于“华西银腊梅（药王茶）”有关问题的复函

窗体顶端

窗体底端

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

五花酒（发酵酒）

以珍珠米、白糯米为主要原料，添加茉莉花、金银花、白毛银露梅、菊花、槐花等辅料，按照传统工艺将原辅料混合均匀一起发酵酿造，经勾兑、灭菌、过滤、包装等工艺制成的发酵酒。本产品不添加食用酒精及非发酵产生的呈香、 呈味、呈色物质。

4  技术要求

- 4.1原辅料

- 4.1.1  珍珠米、白糯米

- 应符合GB/T 1354的规定。

- 4.1.2  茉莉花、槐花

应符合NY/T 1506 的规定 。

4.1.3 金银花、菊花

应无霉变、无劣变、无异味，无杂物，无肉眼可见外来杂质。应符合卫生部关于进一步规范保健食品原料管理的通知(卫法监发[2002]51号)的名单。

4.1.4 白毛银露梅

应无霉变、无劣变、无异味，无杂物，无肉眼可见外来杂质。应符合国卫办食品函〔2014〕1075号。

4.1.5 生产用水

应符合GB 5749 的规定。

4.1.6 其他辅料

应符合相应的食品标准和有关规定。

4.2  感官要求

感官要求见表1。

表1 感官要求

| 项 目 | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色泽和外观 | 具有本品应有色泽；清亮透明，无外来悬浮物杂质，久置会产生少量沉淀 | GB/T 15038 |
| 香 气 | 具有相应的花香和酒香，清香和谐 |  |
| 口 味 | 酒体醇和，舒顺协调，酒体完整 | GB/T 15038 |
| 风 格 | 具有本品独特风格 |  |

4.3  理化指标

理化指标见表2。

表2  理化指标

| 项目 | 指标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 酒精度（20℃）a/(%vol) | 5-30 | GB 5009.225 |
| 总酸（以乙酸计）/（g/L） | ≤7.5 | GB/T 15038 |
| 铅(以Pb计)/( mg/L) | ≤0.15 | GB 5009.12 |
| 注：a酒精度实测值与标签标示值允许差为±2.0 %vol。 |  |  |

- 4.4   净含量

应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定；按JJF 1070进行检验。

- 4.5  食品添加剂

- 应符合GB 2760的规定。

- 4.6  其他食品安全要求

应符合GB 2758的规定。

- 4.7  生产加工过程的卫生规范

- 应符合GB 12696的规定。

5  检验规则

5.1  组批

应以每次投料生产且包装完好的产品为一批。

5.2  抽样

应从每批产品中随机抽取4瓶样品，总量不少于2 L。其中3瓶作检验样品，其余1瓶作备检样品。

5.3  检验

5.3.1  出厂检验

5.3.1.1  出厂检验项目应包括感官要求、净含量、酒精度、总酸。

5.3.1.2  产品出厂前应逐批进行出厂检验。经检验合格后并附产品合格标识方可出厂。

5.3.2  型式检验

5.3.2.1  本标准4.2～4.6及标签为型式检验项目。

5.3.2.2  型式检验应每半年进行一次。凡有下列情况之一时亦应进行型式检验：

a) 主要原料或生产工艺发生较大改变，可能影响产品质量时；

b) 连续停产3个月后恢复生产时；

c) 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

d) 国家监督管理局等有关行政主管部门提出型式检验要求时

5.4  判定

受检项目均符合本标准规定时，判定该批产品合格。若出现不符合本标准规定的项目时，应对备检样品进行不合格项的复验，判定结果应以复验结果为准。

6  标志、标签、包装、运输和贮存

6.1  标志、标签

6.1.1  包装储运图示标志应符合GB/T 191的规定。

6.1.2  标签应符合GB 7718的规定，同时应符合GB 2758的规定。

6.1.3  标签应标注“过量饮酒有害健康”等警示语。

- 6.2  包装、运输和贮存

符合GB/T 10346 的规定。

_________________________________