贵州省食品安全企业标准

Q/DJYC

Q/DJYC 0002S—2021

肴诚牛肉制品

2021-01-15发布

2021-02-28实施

德江肴诚食品有限公司   发布

- 前    言

本标准根据GB/T 1.1-2019《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》编写。

本标准由德江肴诚食品有限公司提出并批准；

本标准由德江肴诚食品有限公司负责起草；

本标准主要起草人：张俊杰。

肴诚牛肉制品

  - 范围

本标准规定了肴诚牛肉制品的要求(含检验方法）、检验规则、标签、标志、包装、运输和贮存。

本标准使用于以鲜、冻牛肉为原料，经修割、预煮、切丝（片）、复煮（同时加入白糖、酱油、味精及香辛料调味）、收汤、干燥后加入食用植物油中以保持柔软和风味，再经包装杀菌而成的即食熟肉制品。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191包装储运图示标志

GB 317 白砂糖

GB 2707 鲜(冻)畜肉卫生标准

GB 2716 食用植物油卫生标准

GB 2717 酱油卫生标准

GB 2720 味精卫生标准

GB 2760 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

GB 4789.1 食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则

GB 4789.4 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验

GB 4789.10 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验

- GB 4789.30 食品安全国家标准 食品微生物学检验 单核细胞增生李斯特氏菌

GB 4789.36 食品安全国家标准 食品卫生微生物学检验 大肠埃希菌O157：H7/NM检验

GB 5009.3 食品安全国家标准 食品中水分的测定

GB 5009.5 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定

GB 5009.11 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定

GB 5009.12 食品安全国家标准 食品中铅的测定

GB 5009.15 食品安全国家标准 食品中镉的测定

GB 5009.17 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定

GB 5009.26 食品安全国家标准 食品中N-亚硝胺类化合物的测定

GB 5009.44 食品安全国家标准 食品中氯化物的测定

GB 5009.227 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定

GB 5009.229 食品安全国家标准 食品中酸价的测定

GB 5461 食用盐

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB 14881 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB/T 15691香辛料调味品通用技术条件

GB/T 17238 鲜、冻分割牛肉

GB 19303 熟肉制品企业生产卫生规范

GB 28050 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则

JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则

原国家质量监督检验检疫总局令【2005】第75号 定量包装商品计量监督管理办法

- 3  要求

3.1  原料

3.1.1  牛肉

应符合GB 2707、GB/T 17238的规定，并经过去皮、骨、筋腱、油膜的纯瘦肉。

- 3.2  辅料

- 3.2.1  食用植物油

应符合GB 2716 的规定。

- 3.2.2  白糖

- 应符合GB 317的规定。

- 3.2.3  酱油

应符合GB 2717的规定。

- 3.2.4  味精

应符合GB 2720的规定。

- 3.2.5  食用盐

应符合GB 5461的规定。

- 3.2.6  香辛料

应符合GB/T 15691的规定。

- 3.3  生产用水

应符合GB 5749 的规定。

- 3.4  感官要求

应符合表1的规定。

表1 感官要求

| 项 目 | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色泽 | 呈本品固有色泽 | 在自然光线下，用感觉器官检查产品的色泽、滋味、气味、组织形态和杂质 |
| 气味 | 具有特有的牛肉香味，无异味 |  |
| 滋味 | 具有该品种特有的香辣味，咸、辣适口 |  |
| 形态 | 呈丝、片状，表面可带有部分香辣料和芝麻，无肉眼可见外来杂质 |  |

- 3.5  理化指标

应符合表2的规定。

表2 理化指标

| 项 目 | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 水分/（%） | ≤60.0 | GB 5009.3 |
| 蛋白质/（%） | ≥12.0 | GB 5009.5 |
| 酸价（以脂肪计）（KOH）/(mg/g) | ≤4.0 | GB 5009.229 |
| 过氧化值（以脂肪计）/（g/100g） | ≤0.25 | GB 5009.227 |
| N-二甲基亚硝胺，μg/kg | ≤3.0 | GB 5009.26 |
| 食盐（以氯化物计）/（g/100g） | ≤7.0 | GB 5009.44 |
| 铅（Pb）/(mg/kg) | ≤0.4 | GB 5009.12 |
| 总砷(As)/（mg/kg） | ≤0.5 | GB 5009.11 |
| 镉（Cd）/(mg/kg) | ≤0.1 | GB 5009.15 |
| 总汞(以Hg计)/(mg/kg) | ≤0.05 | GB 5009.17 |

- 3.6 微生物及致病菌限量

应符合表3的规定。

表3 微生物及致病菌限量

| 致病菌指标 | 采样a方案及限量 |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n | c | m | M |  |
| 菌落总数 | 5 | 2 | 104 CUF/g | 105 CUF/g | GB 4789.2 |
| 大肠菌群 | 5 | 2 | 10CUF/g | 102CUF/g | GB 4789.3 |
| 沙门氏菌 | 5 | 0 | 0 | --- | GB 4789.4 |
| 单核细胞增生李斯特氏菌 | 5 | 0 | 0 | --- | GB 4789.30 |
| 金黄色葡萄球菌 | 5 | 1 | 102 CUF/g | 103CUF/g | GB 4789.10第二法 |
| 大肠埃希菌O157：H7 | 5 | 0 | 0 | --- | GB 4789.36 |
| a样品的采集和处理按GB 4789.1的规定进行 |  |  |  |  |  |

- 3.7  食品添加剂

- 符合GB 2760的规定。

- 3.8  净含量

净含量应符合原国家质量监督检验检疫总局令【2005】第75号 定量包装商品计量监督管理办法 的规定。检验按JJF 1070《定量包装商品净含量计量检验规则》进行。

- 3.9  生产加工过程中的卫生要求

应符合GB 14881、GB 19303的规定。

- 4  检验规则

- 4.1  批次

同一（班）次生产的同一原料、同一规格的产品为一批。

- 4.2  抽样

按GB/T 9695.19规定的方法进行。

- 4.3  检验分类

4.3.1  出厂检验

每批产品出厂前需要进行出厂检验，产品经检验合格后方可出厂。出厂检验的项目包括感官、水分、净含量、菌落总数、大肠菌群等指标。

- 4.3.2 型式检验

型式检验每1年进行一次，检验项目包括本标准3.4～3.8全部要求。有下列情况之一时，应进行型式试验。

a）更改主要原料、加工工艺或生产设备有较大改变,可能影响产品质量时；

b）连续停产三个月以上恢复生产时；

c）出厂检验与上次型式检验结果有较大差异时；

d）国家市场监督管理部门提出型式检验要求时。

- 4.4  判定规则

检验项目全部合格者，判为合格品。否则，可对该批次留样产品进行不符合项检验，判定结果以复检为准。微生物指标不合格时，不得复检。

- 5  标签、标志、包装、运输、贮存

- 5.1  标签、标志

产品包装物上应有明显标志,产品标签应符合GB 7718、GB 28050的规定。包装运输标志应符合GB/T 191的规定。

- 5.2  包装

产品的包装材料均应符合国家相关食品材料标准及卫生标准的规定。

- 5.3  运输

- 5.3.1  运输工具应清洁卫生，不得与其他有毒、有害、有异味物质混运。

- 5.3.2  运输应在常温或冷藏条件下进行，产品应轻装、轻卸，防止挤压、防止日晒雨淋，并有防尘措施。

- 5.4  贮存

常温、避免高温与强光直射，不得与其他有毒、有害、有异味物质混放。