# Q/QJ

贵州省食品安全企业标准

Q/QJ 0005S—2021

组合式方便米粉

2021―01―10发布                            2021―01―10实施

六盘水黔椒食品有限责任公司 发布

Q/QJ 0005S—2021

前    言

本标准依据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》而制定。

本标准由六盘水黔椒食品有限责任公司提出。

本标准起草单位：六盘水黔椒食品有限责任公司。

本标准主要起草人：邓成龙。

Q/QJ 0005S—2021

组合式方便米粉

- 范围

本标准规定了组合式方便米粉（以下简称方便米粉）的要求、试验方法、检验规则和标志、标签、包装、运输及贮存。

本标准适用于以新鲜畜、禽肉、生活饮用水、食盐、香辛料为原料，添加适量山梨酸钾、苯甲酸纳和脱氢乙酸钠，经传统工艺加工，将切分的熟肉、熬煮的肉汤与外购的米粉、油辣椒、调味料、酸汤配套组装仅需加热即可食用的方便米粉。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 1886.39  食品安全国家标准 食品添加剂 山梨酸钾

GB 1886.184  食品安全国家标准 食品添加剂 苯甲酸钠

GB 2707  食品安全国家标准 鲜（冻）畜、禽产品

GB 2721  食品安全国家标准 食用盐

GB 2760  食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

GB 4789.1  食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则

GB 4789.2  食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定

GB 4789.3  食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数

GB 4789.4  食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验

GB 4789.10  食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验

GB 5009.12  食品安全国家标准 食品中铅的测定

GB 5009.44  食品安全国家标准 食品中氯化物的测定

GB 5009.227  食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定

GB 5009.229  食品安全国家标准 食品中酸价的测定

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB 7718  食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB 9683  复合食品包装袋卫生标准

GB 14881  食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

Q/QJ 0005S—2021

GB/T 15691  香辛料调味品通用技术条件

GB/T 20293  油辣椒

GB 25547  食品安全国家标准 食品添加剂 脱氢乙酸钠

GB 28050  食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则

GB 29921  食品安全国家标准 食品中致病菌限量

JJF 1070  定量包装商品净含量计量检验规则

国家质检总局令第75号(2005) 定量包装商品计量监督管理办法

3  产品分类及配料

3.1  产品分类

产品分为荤汤方便米粉和酸汤方便米粉两个种类。

  - 产品配料

3.2.1  荤汤方便米粉

原料：米粉，切分的熟肉，肉汤，油辣椒，调味料；

食品添加剂：山梨酸钾，苯甲酸纳，脱氢乙酸钠。

3.2.2  酸汤方便米粉

原料：米粉，切分的熟肉，酸汤，油辣椒，调味料；

食品添加剂：山梨酸钾，苯甲酸纳，脱氢乙酸钠。

4  要求

4.1  原料及食品添加剂

4.1.1  外购的米粉、调味料、酸汤均应符合相应标准和有关规定。

4.1.2  畜肉、禽肉应符合GB 2707的规定。

4.1.3  生产用水应符合GB 5749的规定。

4.1.4  食用盐应符合GB 2721的规定。

4.1.5  油辣椒应符合GB/T 20293的规定。

4.1.6  香辛料应符合GB/T 15691的规定。

4.1.7  食品添加剂山梨酸钾应符合GB 1886.39的规定，苯甲酸钠应符合GB 1886.184的规

定，脱氢乙酸钠应符合GB 25547的规定。

4.2  感官要求

Q/QJ 0005S—2021

感官要求应符合表1的规定。

表1  感官要求

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 色 泽 | 应呈现本品固有的色泽 |
| 状 态 | 应呈现本品固有的状态，无可见外来杂质 |
| 滋味、气味 | 加热调配后应具有其固有的滋味和气味，无异味 |

4.3  理化指标

理化指标应符合表2的规定。

表2  理化指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 氯化物（以NaCl计），g/100g | ≤6.0 |
| 铅（以Pb计）,mg/kg | ≤0.45 |
| 酸价（以脂肪计），（KOH）mg/g | ≤1.8 |
| 过氧化值（以脂肪计），g/100g | ≤0.25 |
| 注：表内项目仅适用于配套组装内各种配料的混合检验 |  |

4.4  微生物限量

微生物限量应符合表3的规定。

表3   微生物限量

| 项 目 | 采样方案及限量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n | c | m | M |
| 菌落总数，CFU/g | 5 | 2 | 104 | 105 |
| 大肠菌群，CFU/g | 5 | 2 | 10 | 102 |
| 致病菌（沙门氏菌，金黄色葡萄球菌） | 应符合GB 29921中方便面米制品的规定 |  |  |  |

Q/QJ 0005S—2021

表3续   微生物限量

| 项 目 | 采样方案及限量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n | c | m | M |
| 注：1）样品的采样和处理按GB 4789.1执行； 2）表内项目仅适用于配套组装内各种配料的混合检验； 3）菌落总数的测定仅限于荤汤方便米粉 |  |  |  |  |

4.5  净含量

应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。

4.6  食品添加剂

4.6.1  食品添加剂的质量应符合相应标准和有关规定。

4.6.2  食品添加剂的品种和添加量应符合GB 2760的规定。

4.7  生产加工过程卫生要求

应符合GB 14881的规定。

5  试验方法

5.1  感官检验

取1个单件包装样品（最小独立销售单元），将其加热调配后在自然光线下观察其色泽、状态，嗅其气味，品尝其滋味。

5.2  理化指标检验

5.2.1   氯化物的测定按GB 5009.44规定的方法进行。

5.2.2   铅的测定按GB 5009.12规定的方法进行。

5.2.3  过氧化值的测定按GB 5009.227规定的方法进行。

5.2.4  酸价的测定按GB 5009.229规定的方法进行。

5.3  微生物限量检验

5.3.1  菌落总数的测定按GB 4789.2规定的方法进行。

5.3.2  大肠菌群计数按GB 4789.3规定的方法进行。

5.3.3  沙门氏菌的检验按GB 4789.4规定的方法进行。

5.3.4  金黄色葡萄球菌的检验按GB 4789.10规定的方法进行。

Q/QJ 0005S—2021

5.4  净含量
     净含量的检验按JJF 1070规定的方法进行。

6  检验规则

6.1  组批

以每次投料生产的每种产品为一批。

6.2  抽样

应从每批产品中随机抽取10个包装（最小独立销售单元）样品，其中7个包装作为检

验样品，另3个包装作为备检样品。

6.3  检验

6.3.1   出厂检验

6.3.1.1  产品出厂前应逐批进行出厂检验，经检验合格后并附产品合格标识方可出厂。

6.3.1.2   出厂检验项目应包括感官要求、净含量、菌落总数和大肠菌群（酸汤方便米粉不检测菌落总数）。

6.3.2  型式检验

6.3.2.1   型式检验应每半年进行一次。凡有下列情况之一时亦应进行型式检验：

- 原料或生产工艺发生较大改变，可能影响产品质量时；

b）连续停产3个月后恢复生产时：

c) 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

d) 国家市场监督管理部门提出型式检验要求时。

6.3.2.2  型式检验项目应包括本标准4.2～4.6规定的全部要求。

6.4  判定

当受检项目均符合本标准规定时，判定该批产品合格。当出现不符合本标准规定的项目

时，应对备检样品进行不合格项的复验，判定结果应以复验结果为准。微生物限量不符合本标准规定时不得进行复验。

7  标志、标签、包装、运输、贮存

7.1  标志及标签

产品包装物上应有明显标志。食品标签应符合GB 7718和 GB 28050的规定，并注明其食用方法。

Q/QJ 0005S—2021

7.2  包装

产品包装应严密，不得泄漏。包装材料应符合GB 9683和相关标准的规定。

7.3  运输

运输工具应清洁卫生。产品在运输过程中避免日晒雨淋。不得与有毒、有害、有异味、易污染的物品混合装运。

7.4  贮存

产品应存放在阴凉干燥、清洁卫生的库房内，离地离墙存放，其间距不得少于20cm。不得与有毒、有害、有异味、易污染的物品混合存放。