# Q/RZH

贵州省食品安全企业标准

Q/RZH 0002S—2021

蝮蛇宝酒（配制酒）

2021―03―10发布                            2021―03―10实施

贵 州 荣 桩 酒 业 有 限 公 司  发布

Q/RZH 0002S—2021

前    言

本标准依据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》而制定。

本标准由贵州荣桩酒业有限公司提出。

本标准起草单位：贵州荣桩酒业有限公司。

本标准主要起草人：周训祥。

Q/RZH 0002S—2021

蝮 蛇 宝 酒 (配制酒）

1  范围

本标准规定了蝮蛇宝酒（配制酒）的要求、试验方法、检验规则和标志、标签、包装、运输及贮存。

本标准适用于以白酒为酒基，以蝮蛇、乌梢蛇、枸杞、木瓜、桑椹、肉桂、黄精、茯苓、决明子、干姜、砂仁等食、药两用原料为浸泡原料，经浸泡、过滤、勾调、贮存、包装等工序制成的配制酒。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB 2757  食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒

GB 2760  食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

GB 5009.12  食品安全国家标准 食品中铅的测定

GB 5009.36  食品安全国家标准 食品中氰化物的测定

GB 5009.225  食品安全国家标准 酒中乙醇浓度的测定

GB 5009.266  食品安全国家标准 食品中甲醇的测定

GB 7718	 食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB/T 10345  白酒分析方法

GB 14881  食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

JJF 1070  定量包装商品净含量计量检验规则

国家质检总局令75号（2005） 定量包装商品计量监督管理办法

卫生部卫法监发[2002]51号  关于进一步规范保健食品原料管理的通知

3  要求

3.1  原料要求

加工本品所用的白酒应符合GB 2757和相应产品标准的规定。食、药两用原料应符合卫生部卫法监发[2002]51号的规定。蝮蛇和乌梢蛇应由养殖基地人工养殖。

  - 感官要求

Q/RZH 0002S—2021

感官要求见表1。

表1  感官要求

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 色泽和外观 | 微黄色，澄清，久置后允许有微量沉淀 |
| 气 味 | 具有本品独有的气味，无异味 |
| 口 感 | 酒味醇和，净爽，无杂味 |
| 风 格 | 具有本品独特风格 |

  - 理化卫生指标

理化卫生指标见表2。

表2  理化卫生指标

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 酒精度a，%Vol | 32±2 |
| 甲 醇b，g/L | ≤0.6 |
| 铅（Pb），mg/kg | ≤0.2 |
| 氰化物b（以HCN计），mg/L | ≤7.5 |
| 注：a：酒精度标签标示值与实测值不得超过±2.0 %Vol； b：甲醇、氰化物指标均按100 %酒精度折算 |  |

3.4  净含量

应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。

3.5  食品添加剂

3.5.1  食品添加剂的质量应符合相应标准和有关规定。

3.5.2  食品添加剂的品种和使用量应符合GB 2760的规定。

3.6  生产加工过程卫生要求

应符合GB 14881的规定。

4  试验方法

4.1  感官检验

按GB/T 10345规定的方法进行。

Q/RZH 0002S—2021

4.2  理化卫生检验

4.2.1  酒精度的测定按GB 5009.225规定的方法进行。

4.2.2  铅的测定按GB 5009.12规定的方法进行。

4.2.3  甲醇的测定按GB 5009.266规定的方法进行。

4.2.4  氰化物的测定按GB 5009.36规定的方法进行。

4.3  净含量检验

净含量的测定按JJF 1070规定的方法进行。

5  检验规则

5.1  组批

应以每次投料生产的且包装完好的产品为一批。

  - 抽样

应从每批产品中随机抽取6瓶样品，其中3瓶作检验样品，另3瓶作备检样品。

5.3  检验

5.3.1  出厂检验

5.3.1.1  感官要求、净含量、酒精度、甲醇为出厂检验项目。

5.3.1.2  产品出厂前应逐批进行出厂检验。经检验合格后并附产品合格标识方可出厂。

5.3.2  型式检验

5.3.2.1  本标准3.2～3.5均为型式检验项目。

5.3.2.2  型式检验应每半年进行一次。凡有下列情况之一时亦应进行型式检验：

- 主要原料或生产工艺发生较大改变，可能影响产品质量时；

- 连续停产3个月后恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

- 国家质量监督管理部门提出型式检验要求时。

  - 判定

受检项目均符合本标准规定时，判定该批产品合格。当出现不符合本标准规定的项目时，应对备检样品进行不合格项的复验，判定结果应以复验结果为准。

6  标志、标签、包装、运输、贮存

6.1  标志及标签

Q/RZH 0002S—2021

产品包装物上应有明显标志。食品标签应符合GB 7718和GB 2757的规定，并醒目标注“过量饮酒有害健康”等警示语。

- 包装储运图示标志应符合GB/T 191的规定。

6.2  包装

产品应采用符合食品安全要求的包装容器进行灌装，封口应严密。

外包装采用瓦楞纸箱，纸箱内应有衬垫物和间隔物。箱体上应有明显的“小心轻放”、

“易碎”、“切勿倒置”等标识。

6.3  运输

产品在运输过程中避免剧烈振动，防止日晒雨淋。不得与有毒、有害的物品混合装运。装卸时应轻拿轻放。

  - 贮存

产品存放地点应保持清洁、阴凉、干燥，严禁火种。产品不得与有毒、有害的物品混合存放。包装箱叠放高度不宜超过6层。