贵州省食品安全企业标准

Q/WFF 0017S—2021

腊肉类熟肉制品

2021-04-14  发布

- 2021-04-14 实施

贵州五福坊食品股份有限公司  发布

Q/WFF 03-2004

目    次

前    言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	2

4  要求	2

5  检验规则	4

6  标志、标签、包装、运输、贮存	5

前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替Q/WFF 0017S—2018《腊肉类熟肉制品》，与Q/WFF 0017S—2018相比，主要技术变化如下：

——更改了规范性引用文件的引导语（见2）；

——更改完善了术语和定义的内容（见3）。

本文件由贵州五福坊食品股份有限公司提出。

本文件起草单位：贵州五福坊食品股份有限公司。

本文件主要起草人：张兴花、高修安、罗勇军、韦国美、王明科、聂启高、刘忠学、陈春梅、何春、何明坤、张汝平、周娟、杨柯、王雪莲、曹婧、田兰先。

本文件及其所代替文件的历史版本发布情况为：

——2018年首次发布；

——本次为第二次修订。

腊肉类熟肉制品

- 1  范围

本文件规定了腊肉类熟肉制品的术语和定义、要求（含检验方法）、检验规则及标志、标签、包装、运输、贮存。

本文件适用于以猪肉为原料加工而成的腊肉类熟肉制品。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB 2707  食品安全国家标准 鲜（冻）畜、禽产品

GB 2717  食品安全国家标准 酱油

GB 2721  食品安全国家标准 食用盐

GB 2760  食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

GB 2762  食品安全国家标准 食品中污染物限量

GB 4789.1  食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则

GB 4789.2  食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定

GB 4789.3  食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数

GB 4789.4  食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验

GB 4789.10  食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验

GB 4789.30  食品安全国家标准 食品微生物学检验 单核细胞增生李斯特氏菌检验

GB 5009.3  食品安全国家标准 食品中水分的测定

GB 5009.11  食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定

GB 5009.12  食品安全国家标准 食品中铅的测定

GB 5009.15  食品安全国家标准 食品中镉的测定

GB 5009.26  食品安全国家标准 食品中N-亚硝胺类化合物的测定

GB 5009.44  食品安全国家标准 食品中氯化物的测定

GB 5009.123  食品安全国家标准 食品中铬的测定

GB 5009.227  食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定

GB/T 6543  运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱

GB 7718  食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB 9683  复合食品包装袋卫生标准

GB/T 11761  芝麻

GB 13104  食品安全国家标准 食糖

GB 14881  食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB 28050  食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则

GB/T 30383  生姜

JJF 1070  定量包装商品净含量计量检验规则

SB/T 10416  调味料酒

原国家质量监督检验检疫总局[2005年]第75号令 定量包装商品计量监督管理办法

Q/WFF 技 3.1  原辅材料采购技术标准

Q/WFF 技 7.1  定量包装商品净含量计量检验规范

Q/WFF 技 8.1  包装物验收标准

Q/WFF 管 7.2  抽样、留样管理规定

- 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

腊肉类熟肉制品

以鲜（冻）猪瘦肉为原料，将肉修整后添加食用盐、料酒、生姜等辅料进行腌制、烘干、切割（丁、片、条、丝）、熟制，加入芝麻、白砂糖、酱油等辅料进行二次调味后，经包装、热处理等工艺加工而成的即食熟肉制品。

- 4  要求

4.1  原辅料要求

4.1.1  原料肉

应符合GB 2707的规定。

4.1.2  食用盐

应符合GB 2721的规定。

4.1.3  料酒

应符合SB/T 10416或相应其他标准的规定。

4.1.4  生姜

应符合GB/T 30383或相应其他标准的规定。

4.1.5  芝麻

应符合GB/T 11761或相应其他标准的规定。

4.1.6  白砂糖

应符合GB 13104的规定。

4.1.7  酱油

应符合GB 2717的规定。

4.1.8  其他辅料

应符合相应国家标准或行业标准或Q/WFF 技 3.1的规定。

4.2  感官要求

应符合表1的规定。

表1  感官要求

| 项 目 | 要 求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色 泽 | 呈黑褐色或酱黄色或酱红色 | 将适量试样置于干净的白色盘（瓷盘或同类容器）中，在自然光线下观察色泽和状态，检查有无杂质。闻其气味，用温开水漱口后，品其滋味 |
| 滋味与气味 | 腊香浓郁，滋味醇厚，具有本品特有的滋味与气味 |  |
| 组织形态 | 呈颗粒、片、条、丝状或其它形状，表面附着有其他辅料 |  |
| 杂 质 | 无正常视力可见外来杂质 |  |

4.3  理化指标

应符合表2的规定。

表2  理化指标

| 项 目 | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 水分，g/100g ≤ | 50.0 | GB 5009.3 |
| 氯化物a（以NaCl计），g/100g ≤ | 5.0 | GB 5009.44第三法 |
| 过氧化值（以脂肪计），g/100g ≤ | 0.25 | GB 5009.227 |
| 铅（以Pb计），mg/kg ≤ | 0.5 | GB 5009.12 |
| 总砷（以As计，mg/kg ≤ | 0.5 | GB 5009.11 |
| 镉（以Cd计），mg/kg ≤ | 0.1 | GB 5009.15 |
| 铬（以Cr计），mg/kg ≤ | 0.95 | GB 5009.123 |
| N-二甲基亚硝胺，μg/kg ≤ | 3.0 | GB 5009.26 |
| 注： a与1.00 mL硝酸银标准滴定溶液[C(AgNO3)=1.000 mol/L]相当于氯化钠的质量为0.0585（g）。 |  |  |

4.4  微生物指标

应符合表3的规定。

表3  微生物指标

| 项 目 | 采样方案a及限量（若非指定，均以/25g表示） |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n | c | m | M |  |
| 菌落总数， CFU/g | 5 | 2 | 103 | 104 | GB 4789.2 |
| 大肠菌群， CFU/g | 5 | 2 | 10 | 102 | GB 4789.3 平板计数法 |
| 沙门氏菌 | 5 | 0 | 0/25g | - | GB 4789.4 |
| 单核细胞增生李斯特氏菌 | 5 | 0 | 0 | - | GB 4789.30 |
| 金黄色葡萄球菌， CFU/g | 5 | 1 | 102 | 103 | GB 4789.10 第二法 |
| 注：a 样品的采样和处理按GB 4789.1执行。 |  |  |  |  |  |

4.5  其他污染物限量

应符合GB 2762的规定。

4.6  净含量

定量包装产品净含量应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定；按JJF 1070和 Q/WFF 技 7.1的规定进行检验。

4.7  食品添加剂

4.7.1  食品添加剂质量应符合相应标准和有关规定。

4.7.2  食品添加剂品种及其使用量应符合GB 2760的规定。

4.8  生产加工过程的卫生要求

应符合GB 14881的规定。

- 5  检验规则

5.1  组批

以同一批原料、同一班次、同一品种、同日生产的产品为一批。

5.2  抽样

按Q/WFF 管7.2的规定进行。

5.3  检验

5.3.1  检验分类

产品检验分为出厂检验和型式检验。

5.3.2  出厂检验

5.3.2.1  产品出厂前，须经质量管理部门按本文件逐批进行检验，检验合格后签发产品检验结果通知单方可出厂。

5.3.2.2 每批产品出厂检验项目：感官、净含量（定量包装产品）、水分、过氧化值、菌落总数和大肠菌群。

5.3.3  型式检验

5.3.3.1  型式检验项目包括本文件中4.2～4.7规定的全部项目。

5.3.3.2  型式检验每半年进行一次，有下列情况之一时，亦应进行型式检验：

a） 新产品定型时；

b） 老产品改型，更改主要原辅材料或关键工艺时；

c） 连续停产三个月后再恢复生产时；

d） 国家市场监督管理部门提出型式检验要求时；

e） 出厂检验结果与上一次型式检验结果有较大差异时。

5.4  判定规则

5.4.1  出厂检验或型式检验项目全部符合本文件规定时，判定该批产品合格。

5.4.2  在受检样品中，若发现不符合本文件规定的项目时，应对备检样品进行不合格项的复检，判定结果以复检结果为准。微生物指标不合格不得进行复检。

5.4.3  供需双方对检测结果有争议时，由具有仲裁资格的质量监督单位仲裁。

- 6  标志、标签、包装、运输、贮存

6.1  标志、标签

6.1.1  产品包装应有明显标志，预包装产品的标签应符合GB 7718和GB 28050的规定。

6.1.2  运输包装的标志应符合GB/T 191的规定。

6.2  包装

产品盛装物和包装材料应符合GB 9683、GB/T 6543和Q/WFF 技 8.1的规定。

6.3  运输

6.3.1  运输工具、容器应清洁卫生，不得与其它有毒、有害、有异味物质混装、混运。

6.3.2  产品运输过程中产品应防蝇、防尘、避免日晒雨淋，防止二次污染。

6.3.3  搬运产品时，应轻搬、轻放。卸货时产品不得直接接触地面。

6.4  贮存

贮存时应保持干燥、通风、防污染，应存放于清洁、干燥、无异味的仓库中，不得与有毒、有害、有异味、易挥发、易腐蚀、潮湿的物品同处贮存。产品应堆放在垫板上，且离地、离墙，中间留出通道。