ICS 67.180.10

X 33

备案号：

贵州省食品安全企业标准

Q/GZYH

Q/GZYH 0001S-2021

风味红糖

2021-03-10发布

- 2021-04-01实施

贵州永鸿农业发展有限责任公司 发布

- 前    言

- 本文件根据GB/T 1.1-2020给出的规则起草。

- 本文件由贵州永鸿农业发展有限责任公司提出并批准。

- 本文件起草单位：贵州永鸿农业发展有限责任公司、黔西南州文达顺服务有限公司。

- 本文件起草人：陈榈、文达顺。

风味红糖

  - 范围

- 本文件规定了风味红糖的术语和定义、产品分类、要求、检验规则、标签、标识、包装、运输和贮存。

- 本文件适用于3.3条所定义产品的生产、贸易和监督检验。

  - 规范性引用文件

- 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

- GB 2760 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

- GB 4789.1 食品安全国家标准 食品卫生微生物学检验 总则

- GB 4789.2 食品安全国家标准 食品卫生微生物学检验 菌落总数测定

- GB 4789.3 食品安全国家标准 食品卫生微生物学检验 大肠菌群计数

GB 5009.3 食品安全国家标准 食品中水分的测定

GB 5009.8 食品安全国家标准 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定

GB 5009.11 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定

GB 5009.12 食品安全国家标准 食品中铅的测定

GB 5009.34 食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定

GB 5009.35 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB/T 12143 饮料通用分析方法

GB 13104 食品安全国家标准 食糖

GB 14881 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB/T 23823 糖果分类

GB 28050 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则

GB/T 30383 生姜

- JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则

- 原国家质量监督检验检疫总局2005年第75号令 定量包装商品计量监督管理办法

- 原国家卫生和计划生育委员会2010年第3号  关于批准DHA藻油、棉籽低聚糖等7种物品为新资

- 源食品及其他相关规定的公告

- 3  术语和定义

- GB/T 23823界定的术语和定义以及下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

- 甘蔗红糖

- 以甘蔗为原料，经压榨、过滤、提汁，采用传统古法（连环锅）熬制等工艺制成的固体食用红糖。

- 3.2

- 甘蔗红糖糖浆

- 以甘蔗为原料，经压榨、过滤、提汁，采用传统古法（连环锅）熬制等工艺制成的半固态食用红糖。

- 3.3

- 风味红糖

- 以甘蔗红糖糖浆或（和）甘蔗红糖为主要原料，经化糖、熬煮，在熬煮过程中加入姜、重瓣红玫

- 瑰花或（和）其他辅料，添加或不添加食品添加剂，再经成型（或不成型）、包装、杀菌等传统工艺制成的风味糖果。

- 4  产品分类

- 根据产品的加工形态分为：固体风味红糖和液体风味红糖两类。

- 5  要求

- 5.1  原辅料

- 5.1.1  甘蔗红糖、甘蔗红糖糖浆

- 应符合相关产品质量安全标准及GB 13104的规定。

- 5.1.2  姜

- 应符合GB/T 30383 的规定。

- 5.1.3  重瓣红玫瑰花

- 应符合原国家卫生和计划生育委员会2010年第3号《关于批准DHA藻油、棉籽低聚糖等7种物品为新资源食品及其他相关规定的公告》及相关标准的规定。

- 5.1.4  其他辅料

- 应符合相关食品安全国家标准和有关要求的规定。

- 5.2  生产用水

- 应符合GB 5749的规定。

- 5.3  感官要求

- 应符合表1的规定。

表1 感官要求

| 项 目 | 要 求 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 固体风味红糖 | 液体风味红糖 |  |
| - 组织形态 | 块形规则、完整、大小厚薄均匀，无明显黑渣 | 呈半固态状，糖液均匀，无分层现象 | 将样品剥去所有包装，置于清洁、干燥的白磁盘（或烧杯）中，于自然光下，检查色泽、组织形态、杂质，嗅其气味，品尝其滋味。 |
| - 色泽 | 色泽自然，呈金黄色至黑褐色 | 色泽自然，呈深红色或红褐色 |  |
| - 滋味及气味 | 具有甘蔗红糖芬香以及所添加调味物质固有的风味，口味较纯正、甜蜜，无异味 |  |  |
| - 杂质 | 无肉眼可见外来杂质 |  |  |

- 5.4  理化指标

- 应符合表2的规定。

表2 理化指标

| 项 目 | 指 标 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 固体风味红糖 | 液体风味红糖 |  |
| 干燥失重/(g/100g) ≤ | 9.0 | —— | GB 5009.3 |
| 可溶性固形物/%（20℃折光计法） ≥ | —— | 50 | GB/T 12143 |
| 总糖分（以蔗糖计） / （g/100g） ≥ | 70.0 | —— | GB 5009.8 |
| 铅（以Pa计）/（mg/kg） ≤ | 0.4 |  | GB 5009.12 |
| 总砷（以As计）/（mg/kg） ≤ | 0.3 |  | GB 5009.11 |

- 5.5  微生物指标

- 应符合表3的规定。

- 表3 微生物指标

| 项 目 | 采样方案a及限量 |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n | c | m | M |  |
| 菌落总数/(CFU/g) | 5 | 2 | 104 | 105 | GB 4789.2 |
| 大肠菌群/（CFU/g） | 5 | 2 | 10 | 102 | GB 4789.3 |
| 注：样品的采集和处理按GB 4789.1进行。 |  |  |  |  |  |

- 5.6  食品添加剂

- 5.6.1 食品添加剂的质量应符合相应的标准规定。

- 5.6.2 食品添加剂的使用品种和使用量应符合表4和GB 2760的规定。

表4 食品添加剂

| 项 目 |  | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫残留量 /（g/kg） |  | ≤0.08 | GB 5009.34 |
| 着色剂 | 胭脂红（以胭脂红计）/（g/kg） | 不得检出 | GB 5009.35 |
|  | 亮蓝（以亮蓝计）/（g/kg） | 不得检出 |  |
|  | 柠檬黄（以柠檬黄计）/（g/kg） | 不得检出 |  |
|  | 日落黄（以日落黄计）/（g/kg） | 不得检出 |  |
|  | 苋菜红（以苋菜红计）/（g/kg） | 不得检出 |  |

- 5.7  净含量

- 应符合原国家质量监督检验检疫总局2005年第75号令《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。

- 检验方法按JJF 1070的规定测定。

- 5.8  生产加工过程的卫生要求

- 应符合GB 14881的规定。

- 6  检验规则

- 6.1  组批

- 以同一批原料、同一班次、同一规格生产的产品为一批。

- 6.2  抽样

- 每批产品中随机抽取最小包装单位样品，重量不少于2kg，将所抽样品混匀，平均分成2份，1份用于检验，1份作为留样、备查。

- 6.3  检验分类

- 产品检验分为出厂检验和型式检验。

- 6.3.1  出厂检验

每批产品出厂前，应进行出厂检验，出厂检验内容包括感官要求、干燥失重、可溶性固形物、总糖分、菌落总数、净含量、标签等项目。经检验合格的产品方可出厂。

- 6.3.2  型式检验

- 型式检验每半年进行一次，型式检验项目包括本标准5.3～5.7的全部要求及标识。有下列情况之

- 一时，亦应进行：

- a）更改主要原料、加工工艺或生产设备有较大改变,可能影响产品质量时；

- a）连续停产三个月以上恢复生产时；

- c）出厂检验与上次型式检验结果有较大差异时；

- d）国家市场监督管理机构提出要求时。

- 6.4  判定规则

- 检验项目全部合格者，判为合格品，并附产品检验合格证方可出厂。否则，可对该批次留样产品进

- 行不符合项的检验，判定结果以复检结果为准。微生物指标不合格时，不得复检。

- 7  标签、标识、包装、运输、贮存

- 7.1  标签、标识

- 产品应有明显标识，食品标签应符合GB 7718和GB 28050的规定，包装图示标识应符合GB/T 191的规定。

- 7.2  包装

- 产品包装材料和容器应符合相关食品安全国家标准和有关规定，包装封口严密，牢固。

- 7.3  运输

- 产品在运输过程中应防止日晒、雨淋、污染，运输工具应清洁卫生，不得与有毒，有害、有异味或

- 影响产品质量的物品混装运输。

- 7.4  贮存

- 产品应贮存于阴凉、干燥、通风良好、清洁卫生的场所，防止日晒雨淋，严禁与有毒、有害、有异

- 味、易挥发、易腐蚀的物品混存。