- 附件1

- 常见有限作业空间内窒息性气体

| 行业 | 常见有限作业空间 | 常见窒息性气体 |
| --- | --- | --- |
| 煤矿及非煤矿山 | 采煤、掘进、锚喷、人工装卸料、维修巷道、材料库、配电室、水泵房、机修硐室等处作业 | 一氧化碳、一氧化氮、二氧化碳、硫化氢、甲烷等 |
| 化工 | 出入口受限制的塔器、管道、容器、反应釜、炉膛、储罐、管道等处作业 | 甲烷、苯、一氧化碳、硫化氢、二氧化碳等 |
| 冶金 | 炉、储罐、密闭设备、电解槽安装、维修、巡视、巡查等处作业 | 二甲苯、乙烷等 |
| 建筑 | 勘探、打桩、地基开挖等作业 | 甲烷、人工煤气等 |
| 电力 | 电缆敷设、电缆管井进行安装、检修、巡视、检查等作业 | 六氟化硫等 |
| 造纸 | 仓、窑、塔、纸浆池清洗作业 | 硫化氢等 |
| 造船 | 船舱维修作业 | 二氧化碳、一氧化碳、硫化氢等 |
| 建材 | 储罐、锅炉维修检修作业 | 硫化氢等 |
| 市政工程 | 化粪池、蓄水池、污水池的使用、清洗、维修作业 | 甲烷、二氧化碳、硫化氢等 |
| 城市燃气 | 燃气管线维修的使用、清洗、维修作业 | 甲烷、二氧化碳、硫化氢等 |
| 污水处理 | 下水管道、污水处理水池、化粪池的使用、清洗、维修作业 | 甲烷、二氧化碳、硫化氢等 |
| 特种设备 | 电梯井道、压力容器的使用、清洗、维修作业 | 硫化氢、一氧化碳、二氧化氮等 |

附件2

一氧化碳（CO）中毒临床表现

| 严重程度 | 症状/体征 |
| --- | --- |
| 轻度(5%-20% COHb) | 头痛、恶心、呕吐、视力模糊、心悸、头晕。 |
| 中度(20%-50% COHb) | 晕厥、胸痛、呼吸急促、协调能力改变、精神状态改变。 |
| 严重或危及生命(＞50% COHb) | 心律失常、心肌缺血、脑梗死、严重代谢性酸中毒、血流动力学异常、癫痫发作、肺水肿、脑水肿、昏迷。 |

附件3

硫化氢（H2S）中毒临床表现

| 系统/脏器 | 症状/体征 |
| --- | --- |
| 中枢神经系统 | 轻度表现为头痛、头昏、恶心、呕吐、全身乏力、焦虑烦躁。 |
|  | 重者出现意识障碍、抽搐、昏迷、大小便失禁、全身肌肉痉挛或者强直。 |
|  | 高浓度吸入者可出现“电击样”死亡。 |
| 呼吸系统 | 流涕、咽干、咽喉部灼痛、声音嘶哑、咳嗽、咳痰、咯血，肺部可闻及干湿性啰音或肺实变体征。 |
|  | 严重者出现肺水肿，表现为呼吸困难、紫绀、烦躁、咳大量白色或粉红色泡沫样痰，双肺可闻及弥漫性湿性啰音。 |
| 循环系统 | 心悸、气促、胸闷或心绞痛样症状；心电图可见多种心律失常，如传导阻滞、ST段下降、T波倒置、房性或室性早搏、急性心肌梗死样表现。 |
| 眼部损害 | 眼刺痛、异物感、流泪、畏光、视物模糊、视物时有彩晕，检查可见眼睑痉挛，眼睑浮肿，结膜充血、水肿、出血，角膜浅表浸润及糜烂，甚至角膜点状上皮脱落及混浊。 |
| 肝脏损害 | 乏力、食欲不振、恶心、呕吐、肝功能异常。 |

附件4

氰化氢（HCN）中毒临床表现

| 系统 | 症状/体征 |
| --- | --- |
| 中枢神经系统 | 早期：焦虑、头痛、头晕、恶心、耳鸣、意识模糊、口腔麻木感 |
|  | 晚期：意识障碍、癫痫发作、麻痹、昏迷，瞳孔先缩小后放大，眼球突出，视、听力减退 |
| 呼吸系统 | 早期：换气过度、呼吸急促 |
|  | 晚期：无紫绀、换气不足、呼吸暂停 |
| 循环系统 | 早期：心动过速 |
|  | 晚期：低血压、室上性心动过速、房室传导阻滞、室颤 |

附件5

常见窒息性气体检测方法

| 检测方法 | 主要窒息性气体 |
| --- | --- |
| 气体检测管法 | 一氧化碳、硫化氢、氰化氢、苯等 |
| 气体传感器法 | 氰化氢、一氧化氮、硫化氢、氢气、三甲胺、苯的硝基或氨基化合物蒸气等 |
| 傅里叶变换红外光谱法 | 甲烷、一氧化碳、二氧化碳、苯、乙烷等 |